Извещение

о проведении открытого конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству территорий общего пользования  на территории городского поселения «Жешарт»

в 2017 году

Дата публикации извещения:  29.06.2017 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования

Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт»

Работы: Комплекс работ по  строительству  многофункционального  общественного спортивного объекта в районе школы «Искусств», в состав которого входят:

- тренажеры;

- теневой навес для установки тренажерной площадки на раму;

- ворота для мини-футбола и гандбола;

- воркаут с каскадом турников,  лестницей и лавкой для пресса;

- стойки волейбольные;

- скамейки – 2 шт;

- урны - 2 шт;

- ограждение.

Описание оборудования приведено в Приложении к настоящему уведомлению.

Заказчик: ООО «Услуга»

ИНН1116008988, почтовый адрес: 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 2, тел (882134) 46-685

Организатор конкурса: администрация ГП «Жешарт», ИНН 1116007293

почтовый адрес 169045, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Мира д. 11 тел. (882134) 49-892

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  1 360 511,00  рублей.

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере: 27 210,22 рубля (2% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками по следующим  реквизитам:

Банк получателя: Отделение - № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар (Финансовое управление администрации МР «Усть-Вымский» на лицевой счет С9250030016-Аджеш), р/сч 40302810328005008903, ИНН 1116009950, КПП 111601001, БИК 048702640, ОКАТО 87244555000.

Дата начала работ:  с момента заключения договора

Дата и время вскрытия конвертов: 10 июля 2017 г. в 11 час 00 мин.

Официальный сайт для публикации: gpzheshart@yandex.ru

Место вскрытия конвертов с заявками по адресу: п. Жешарт, ул. Мира, д.11, актовый зал

Приложение: конкурсная документация в составе:

- общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

- договор подряда (проект).

Приложение

к извещению о проведении открытого конкурса

по определению подрядной организации для выполнения

работ по благоустройству территорий общего пользования

на территории городского поселения «Жешарт»

от 29.06.2017 года

|  |  | Тренажеры |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ и ИЗОБРАЖЕНИЕ | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ |
|  | Уличный тренажер «Гребля» СО-3.1.61.00 | Тренажёр предназначен для тренировки мышц рук и спины. Размеры (Д×Ш×В): 1100×780×1265 мм; Масса: 34,0 кг; Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра, ноги расположить на горизонтальных упорах, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании на себя рукоятей тренажёра в горизонтальном направлении. Посредством подвижной Рычажной системы усилие от движения рукоятей передаётся горизонтально-вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр выполнен в виде цельнометаллических верхней и нижней горизонтальных балок, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Горизонтальные верхняя и нижняя балки выполнены из квадратных труб с толщиной стенки 4,0 мм. Нижняя балка расположена на двух основаниях размером в плане 280 х 80 мм, выполненных из усиленных гнутыми элементами стальных листов толщиной 2,5 мм. Сборка осуществляется сваркой и крепёжными элементами диаметром 10 мм, что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычажная система выполнена из труб прямоугольного Сечения с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются чашки, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для износостойкости зазоры. Сиденье располагается на верхней горизонтальной балке. Плоскость сиденья выполнена из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм. Рукояти выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 840 мм (угол раствора 65 градусов), при этом перемещение сиденья составляет: по вертикали 110 мм, по горизонтали 180 мм. Все детали тренажёра окрашены порошковой краской на полиэфирной основе в электрическом поле, что обеспечивает её высокую износостойкость. Основание и стойка тренажёра Украшены с наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. В целях безопасности подвижные элементы тренажёра заключены внутрь стойки, предусмотрен демпфер размером 80×40 мм. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Тренажёр может поставляться с защитным кожухом, закрывающем движущиеся части под сиденьем. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |
| 2 | Уличный тренажер «Тяга верхняя» СО-3.1.62.00 | Тренажёр предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Размеры (Д×Ш×В): 1115×780×1850 мм; Масса: 100,0 кг; Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажёра на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Основания и стойки выполнены из усиленного гнутыми элементами листового металла толщиной 2,5 мм. Стойка имеет высоту 1805 мм, размеры в плане 300×170 мм. Основание имеет размеры 766×272 мм. Сборка осуществляется сваркой и крепёжными элементами диаметром 10 мм, что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычажная система выполнена из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются чашки, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для износостойкости зазоры. Сиденье имеет прочный металлический каркас из трубы прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Плоскости сиденья и спинки выполнены из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм. Рукояти выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм. Максимальный ход рукоятей по вертикали составляет 405 мм (угол раствора 25 градусов), при этом перемещение сиденья составляет 260 мм. Все детали тренажёра окрашены порошковой краской на полиэфирной основе в электрическом поле, что обеспечивает её высокую износостойкость. Основание и стойка тренажёра окрашены с наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. В целях безопасности подвижные элементы тренажёра заключены внутрь стойки, предусмотрен демпфер размером 80×40 мм. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Тренажёр может поставляться с защитным кожухом, закрывающим движущиеся части под сиденьем. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |
| 3 | Уличный тренажер «Жим ногами» СО-3.1.65.00 | Тренажёр предназначен для тренировки мышц ног. Размеры (Д×Ш×В): 1175×460×1265 мм; Масса: 60,0 кг; Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра грудью к вертикальной стойке, ногами упереться в поперечину рычага. Тренировка мышц происходит при периодическом отталкивании рычага тренажёра от себя, разгибанием коленного сустава. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рычага с поперечиной передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рычага с поперечиной. Основания и стойки выполнены из усиленного гнутыми элементами листового металла толщиной 2,5 мм. Стойка имеет высоту 640 мм, размеры в плане 300×170 мм. Основание имеет размеры 766×272 мм. Сборка осуществляется сваркой и крепёжными элементами диаметром 10 мм, что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычажная система выполнена из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются чашки, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для износостойкости зазоры. Сиденье имеет прочный металлический каркас из трубы прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Плоскости сиденья и спинки выполнены из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм. Рычаг с поперечиной выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм. Поперечина выполнена из металлической трубы диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, помещенной в оболочку из поливинилхлорида. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 285 мм (угол раствора 45 градусов), при этом перемещение сиденья составляет 260 мм. Все детали тренажёра окрашены порошковой краской на полиэфирной основе в электрическом поле, что обеспечивает её высокую износостойкость. Основание и стойка тренажёра окрашены с наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. В целях безопасности подвижные элементы тренажёра заключены внутрь стойки, предусмотрен демпфер размером 80×40 мм. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Тренажёр может поставляться с защитным кожухом, закрывающем движущиеся части под сиденьем. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |
| 4 | Уличный тренажер «Маятниковый» СО-3.1.66.00 | Тренажёр предназначен для коррекции фигуры в области талии, развития рук и плечевого пояса. Размеры (Д×Ш×В): 766×625×1235 мм; Масса: 51,0 кг; Для занятий необходимо разместится на платформе тренажёра стоя лицом к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом раскачивании ног вправо-влево, в то время как тело удерживается в вертикальном положении силой рук. Конструктивно тренажёр выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычага-маятника, платформы и неподвижных рукоятей. Основания и стойки выполнены из усиленного гнутыми элементами листового металла толщиной 2,5 мм. Стойка имеет высоту 1235 мм, размеры в плане 170×170 мм. Основание имеет размеры 766×272 мм. Сборка осуществляется сваркой и крепёжными элементами диаметром 10 мм, что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычаг-маятник выполнен из трубы прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются чашки, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для износостойкости зазоры. Платформа размером 320×400 мм укреплена на рычаге-маятнике и изготовлена из многослойной ламинированной фанеры с износостойким перфорированным слоем. Края платформы имеют скругления радиусом 5 мм. Рукояти выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм. Рукояти имеют жесткое крепление к стойке тренажёра посредством фланца из листового металла толщиной 4,0 мм. Максимальный ход платформы по горизонтали составляет 880 мм (угол раствора 55 градусов). Все детали тренажёра окрашены порошковой краской на полиэфирной основе в электрическом поле, что обеспечивает её высокую износостойкость. Основание и стойка тренажёра окрашены с наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. В целях безопасности поверхность платформы выполнена перфорированной. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |
| 5 | Уличный тренажер «Эллиптический» СО-3.1.67.00 | Тренажёр предназначен для тренировки мышц ног и рук, для развития координации движений. Размеры (Д×Ш×В): 1485×727×1635 мм; Масса: 66,0 кг; Для занятий необходимо разместится на платформах тренажёра грудью к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при попеременном движении ног и синхронном движении рукоятей тренажёра. Тело при этом удерживается в вертикальном положении. Конструктивно тренажёр выполнен в виде цельнометаллических основания и Г-образной стойки, рычажной системы, платформ и рукоятей. Основание и стойка выполнены из усиленного гнутыми элементами листового металла толщиной 2,5 мм. Стойка имеет высоту 890 мм, размеры в плане 1100×130 мм. Основание имеет размеры 754×260 мм. Сборка осуществляется сваркой и крепёжными элементами диаметром 10 мм, что обеспечивает прочность и монолитность установки. Рычажная система выполнена из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 2 мм. Опорами движущихся элементов служат шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания. Опорными поверхностями подшипников являются чашки, полученные методом точной штамповки, что обеспечивает точность их посадки и необходимые для износостойкости зазоры. Платформы размером 150×400 мм укреплены на горизонтальных рычагах и изготовлены из многослойной ламинированной фанеры с износостойким перфорированным слоем. Края платформы имеют скругления радиусом 5 мм. Рукояти выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 290 мм (угол раствора 25 градусов), при этом разновысотность платформ для ног составляет 255 мм. Все детали тренажёра окрашены порошковой краской на эпоксидной основе в электрическом поле, что обеспечивает её высокую износостойкость. Основание и стойка тренажёра окрашены с наружной и внутренней стороны, рычаги, рукояти окрашены с наружной стороны, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. В целях безопасности подвижные элементы тренажёра заключены внутрь стойки, поверхности платформ выполнены перфорированными. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Тренажёр может поставляться с защитным кожухом, закрывающем движущиеся части под сиденьем. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |
| 6 | Скамья для пресса ROMANA 207.02.00 | Тренажёр предназначен для всестороннего развития мышц спины и живота Длина (мм) 985; Ширина (мм) 445; Высота (мм) 550 Для занятий необходимо разместится на сидениях тренажёра лежа, ногами захватить нижнюю горизонтальную перекладину, колени должны располагаться на верхней перекладине. Тренировка мышц происходит при периодическом поднимании туловища в вертикальное положение. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических наклонной и нижней горизонтальных балок, соединенных между двумя вертикальными балками под острым углом, сидений, выполняющих роль упора для спины при выполнении упражнений, и двух перекладин для фиксирования ног в статичном положении. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между стационарными узлами тренажёра. Тренажёр предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Тренажёр соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в ГОСТах РФ. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. На тренажере должна присутствовать информационная наклейка с графически обозначенными правильными вариантами исполнения упражнений. Изделие сертифицировано в системах сертификации ГОСТ Р Госстандарта. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения. Монтаж производится на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, либо фундаментным способом, используя специальные болты. |

| Ворота для мини-футбола и гандбола |  |
| --- | --- |
| Ворота для мини-футбола и гандбола предназначены для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Могут эксплуатироваться круглогодично. Ворота для мини-футбола и гандбола соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж ворот производится путем вкапывания стоек в грунт на глубину не менее 540 мм. |  |
| Внешние размеры |  |
| Длина (мм) | 3170 (±20 мм) |
| Ширина (мм) | 1200 (±20 мм) |
| Высота (мм) | 2080 (±20 мм) |
| Комплектация |  |
| Стойка боковая, шт. | 2 |
| Перекладина, шт. | 1 |
| Стяжка, шт. | 1 |
| Связь, шт. | 2 |
| Дуга, шт. | 2 |
| Цвет |  |
| Металлические элементы | белый |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |  |
| Стойки должны быть изготовлены из профильной металлической трубы размерами не менее 80*80*3 мм. К стойкам должна присоединяться верхняя перекладина, которая должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размерами не менее 80*80*3 мм длиной не менее 3160 мм. Нижняя рама ворот должна состоять из двух боковых стяжек и задней стяжки. Связи должны быть изготовлены из профильной металлической трубы размерами не менее 40*25*2 мм длиной не менее 1065 мм. Стяжка должна соединять связи, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размерами не менее 40*25*2 мм длиной не менее 3040 мм. Дуги должны крепиться к верхней части стоек ворот и нижней раме. Дуги должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 2995 мм. |  |

| Теневой навес для установки тренажерной площадки на раму |  |
| --- | --- |
| Навес может эксплуатироваться круглогодично. Навес предназначен для установки тренажеров на рамной конструкции с целью создания мобильных спортивных зон для занятия спортом независимо от времени года, так как крыша препятствует попаданию атмосферных участков внутрь тренажерной площадки. Навес соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Навесы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Навес представляет собой сборно-разборную конструкцию Сборка производится при помощи резьбовых соединений. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Крыша навеса должна быть изготовлена из сотового поликарбоната толщиной 8 мм. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. В нижней части навеса к угловым стойкам крепится рама для установки тренажеров. |  |
| Внешние размеры |  |
| Длина (мм) | 4200 (±50 мм) |
| Ширина (мм) | 4800 (±50 мм) |
| Высота (мм) | 2850 (±50 мм) |
| Комплектация |  |
| Крыша, шт. | 2 |
| Ферма крайняя, шт. | 3 |
| Стойка, шт. | 6 |
| Рамка малая, шт. | 4 |
| Рамка большая, шт. | 2 |
| Рама для тренажеров, шт. | 1 |
| Элемент торцовый (поликарбонат), шт. | 2 |
| Цвет |  |
| Металлические элементы | Серый, синий |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |  |
| Крыша | Крыша навеса должна состоять их 2 частей, представляющих собой металлические конструкции дугообразной формы с покрытием из гнутого поликарбоната толщиной 8 мм. |
| Ферма крайняя | Фермы крайние крыши должны иметь размеры 4440*550 мм (+-50мм), должны иметь балку, дугу, три опоры, два раскоса. Балки и дуга должны быть изготовлены из стальных профильных труб сечением не менее 40*40*1,5мм. Дуга должна иметь радиус сгиба не более 5087 мм, в развернутом виде иметь длину 4630мм, в готовом виде 4440 мм. Опоры и раскосы должны быть изготовлены из стальных профильных труб сечением не менее 40*25*1,5 мм. Две боковые опоры, создающие жесткость ферме, расстояние между которыми должно быть 1925 мм, должны быть длиной 380 мм. Центральная опора, расположенная между боковыми опорами, должна быть длиной 470 мм. Раскосы должны быть расположены наискось от верхнего края центральной опоры к нижнему краю боковой опоры. Длина раскосов не менее 1048 мм. По всей длине фермы для присоединения элементов должны быть использованы гайки-заклепки вытяжные, что минимизирует процессы окисления металла на воздухе, а также обеспечивает прочность и монолитность установки. Фермы крайние должны быть расположены по бокам крайних сегментов крыши. |
| Стойка | Стойки навеса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации уникальных обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. |
| Рамки малые | Малые рамки, имеющие размеры 1925*250 мм (+-50мм) должны быть изготовлены из стальных профильных труб сечением не менее 25*25*1,5 мм. Рамки должны быть прямоугольными и иметь для жесткости конструкции по две поперечной опоры каждая на расстоянии 635 мм и 1270 мм от края рамки. Малые рамки должны быть закреплены для жесткости конструкции между стойками с лицевой и тыльной сторон навеса в верхней его части болтовыми соединениями. |
| Рамка | Рамки, имеющие размеры 3925*250 мм (+-50мм), должны быть изготовлены из стальных профильных труб сечением не менее 25*25*1,5 мм. Рамки должны быть прямоугольной формы и иметь для жесткости по три поперечные стойки длиной 20 см каждая (две стойки на расстоянии 635 мм от концов рамки и одна стойка посередине конструкции). Для жесткости необходимо предусмотреть раскосы между верхним концом центральной стойки и нижними концами боковых стоек, длина раскосов должна быть не менее 1305 мм. Рамки должны быть закреплены для жесткости конструкции между стойками навеса в верхней его части с боковых сторон болтовыми соединениями. |
| Элемент торцовый (поликарбонат), шт. | Элемент торцовый выполнен из поликарбоната толщиной 8 мм, длина элемента 2040 мм. Верхняя часть имеет плавный изгиб с радиусом r=5125 мм. Боковые стороны элемента должны иметь размеры 448 мм. в верхней центральной точке высота 550 мм. Элементами из поликарбоната закрываются центральные части крайних ферм. |
| Рама для тренажеров | Рама для установки тренажеров-металлическая прямоугольная конструкция, занимающая площадь всего теневого навеса, должна быть изготовлена из металлических профильных труб размерами не менее 60*40*2 мм, 40*25*1,5 мм, металлических уголков размерами не менее 63*40*4 мм, 40*40*4 мм. Габаритные размеры рамы должны быть не менее 4000*4000 мм. |

| Воркаут с каскадом турников, лестницей и лавкой для пресса |  |
| --- | --- |
| Воркаут с каскадом турников, лестницей и лавкой для пресса входит в комплекс Воркаут наряду с другими спортивными элементами и предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично. Воркаут с каскадом турников, лестницей и лавкой для пресса соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Воркаут с каскадом турников, лестницей и лавкой для пресса представляет собой сборно-разборную конструкцию из восьми стоек. Расстояние между каждыми двумя стойками, соединенными перекладиной или шведской стенкой, должно быть не менее 1390 мм. Центральные вторая, третья и четвертая стойки должны быть расположены на одной прямой. Между второй и третьей стойками должен быть расположен турник-перекладина на высоте не менее 2200 мм, между третьей и четвертой стойками должна быть расположена лестница. Верхняя перекладина лестницы должна быть расположена на высоте не менее 2400 мм, нижняя перекладина на высоте не более 130 мм от уровня земли. Между первой и второй стойками, перпендикулярно к центральным стойкам, должен быть закреплен турник на высоте не менее 2000 мм. Между четвертой и пятой стойками, перпендикулярно к центральным стойкам должен быть закреплен турник на высоте не менее 2600 мм. Две перекладины длиной не менее 1390 мм должны быть закреплены между пятой и шестой стойками перпендикулярно предыдущему турнику. Между седьмой и восьмой стойками крепится перекладина длиной не менее 690 мм для закрепления скамьи для пресса. Второй, верхний конец скамьи должен крепиться к нижней из двух перекладин, расположенных между пятой и шестой стойками, верхняя перекладина над установленной скамьей для пресса служит для закрепления рук (ног) и выполнения физических упражнений на скамье. Все турники-перекладины крепятся к стойкам при помощи стальных хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 1000 мм. |  |
| И четвертой стойками |  |
| Длина (мм) | 4790 (±50 мм) |
| Ширина (мм) | 4660 (±50 мм) |
| Высота (мм) | 2705 (±50 мм) |
| Комплектация |  |
| Стойка l=3600, шт. | 2 |
| Стойка l=3400, шт. | 2 |
| Стойка l=3200, шт. | 1 |
| Стойка l=2000, шт. | 1 |
| Стойка l=1200, шт. | 2 |
| Лестница, шт. | 7 |
| Скамья для пресса, шт. | 1 |
| Хомут, шт. | 16 |
| Перекладина l=1390, шт. | 5 |
| Перекладина l=690, шт. | 1 |
| Цвет |  |
| Металлические элементы | Серый, желтый |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |  |
| Стойка | Четвертая и пятая стойки должны быть высотой не менее 3600 мм, вторая и третья стойки – высотой не менее 3400 мм, первая стойка – длиной не менее 3200 мм, шестая стойка – не менее 2000 мм, седьмая и восьмая стойки – высотой не менее 1200 мм. Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108мм с толщиной стенки не менее 4 мм. |
| Лестница | Лестница должна состоять из двух горизонтальных связей, двух вертикальных стоек и не менее, чем шести перекладин. Связи должны быть длиной не менее 1390 мм, стойки должны быть длиной не менее 2065 мм, перекладины должны быть длиной не менее 760 мм. Стойки и перекладины на расстоянии не более 25 мм от обоих торцов должны быть поджаты до половины диаметра. Стойки должны быть приварены по периметру прилегания между связями, перекладины должны быть приварены по периметру прилегания между стойками на расстоянии не менее 300 мм между осями друг друга. Все элементы лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. |
| Перекладина | Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы указанной длины диаметром не менее 34 мм с толщиной стенки не менее 5 мм. Перекладины должны крепиться на одинаковой высоте между двумя стойками комплекса при помощи хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе. |
| Скамья для пресса | Скамья для пресса размером не менее 1850*300 мм должна быть изготовлена из фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм с высокой влаго- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. |

## СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## Стойки волейбольные универсальные предназначены для игры в волейбол, бадминтон и большой теннис. Подходят для использования на улице и в зале. Конструкция стоек позволяет регулировать высоту сетки, что обеспечивает их использование, для мужского, женского и юношеского волейбола, бадминтона и большого тенниса, для этого на стойках есть скользящий механизм регулировки и натяжения сетки.

## Наличие закладных стаканов позволяет эффективно использовать спортивную площадку (зал) для других видов спортивных игр или же законсервировать ее на зиму т.к. при желании стойки можно легко убрать, а стаканы закрыть крышками.

## Наличие специального механизма (лебедка с храповиком) позволяет легко регулировать натяжение сетки, менять и натягивать сетку может даже один человек.

## Универсальные стойки для волейбола окрашены в зеленый или синий цвет.

## Комплект поставки:

## стойка: 2шт

## стакан: 2шт

## крышка для стакана: 2шт

## Технические характеристики:

## Материал стоек: сталь

## Высота стойки от пола: 255мм

## Диаметр стойки: 76мм

## Высота стакана: 350мм

## Диаметр стакана: 89мм

## Высота волейбольной сетки для мужчин: 2.43м

## Высота волейбольной сетки для женщин: 2.24м

## Высота волейбольной сетки для юношей и девушек: 2.0-2.4м (в зависимости от возраста)

## Высота сетки для бадминтона: 1.55м

## Высота сетки для большого тенниса: 1.07м

## Применение стоек: улица и спортзал

## Цвет: зеленый/синий

## Транспортировочные размеры комплекта стоек: 2.9х0.2х0.1м

## Объем комплекта стоек: 0.06м3

## Масса комплекта: 30 кг.

## СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА ТРЕНИРОВОЧНАЯ

Характеристики:

- Размер: 1,00х9,50 м

- Ячейка: 100 мм

- Толщина нити: 3,0 мм

- Цвет: черный/белый

- Материал: капрон/полипропилен

- Подвязки: 4 угла

- Стропа верх: 100 мм

- Стропа 3 стороны: 50 мм

- В комплекте: Трос стальной d=3мм в оплетке, коуш, зажим, люверсы

| Скамья |  |
| --- | --- |
| Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Изделия производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Скамья с сидением, которая должна быть изготовлена из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 18 мм. По бокам скамьи с обеих сторон должны быть расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж скамьи производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм и последующей установки на них стоек посредством резьбовых соединений. |  |
| Внешние размеры |  |
| Длина (мм) | 2000 (±10 мм) |
| Ширина (мм) | 500 (±10 мм) |
| Высота (мм) | 800 (±10 мм) |
| Комплектация |  |
| Опора, шт. | 2 |
| Настил спинки, шт. | 1 |
| Грунтозацеп, шт. | 4 |
| Применяемые материалы |  |
| Опора | Конструктивно состоит из стойки в виде буквы «П» высотой не менее 535 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Углы стойки должны быть закруглены, радиус сгиба должен быть не менее r=75 мм. Расстояние между двумя опорами стойки по осям опор должно быть не более 315 мм, не менее 310 мм. На расстоянии не более 160 мм от верхнего горизонтального участка стойки между опорами стойки приваривается по всему периметру прилегания поперечина для последующего присоединения настила сиденья. Поперечина должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Опоры стойки должны быть установлены в грунтозацепы посредством резьбовых соединений. |
| Настил сиденья | Настил сиденья должен состоять из каркаса сиденья и сиденья. Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1910 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине должны быть приварены по контуру прилегания четыре скобы размерами не менее 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. К скобам каркаса посредством резьбовых соединений должен быть присоединен настил сидения, состоящий из четырех брусьев размерами 1900*75 мм, изготовленных из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 30 мм. |

Урна стационарная

Общие размеры: Длина –310 мм. Ширина – 250 мм. Высота – 550 мм.

Урна стационарная состоит из опорной стойки и корзины для мусора.

Опорная стойка изготовлена из профильной трубы 25*25*1,5 мм.

Корзина для мусора – из листа толщиной 1 мм. с перфорированными отверстиями. Диаметр корзины – 250 мм., а высота – 420 мм.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,35 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.

| Ограждение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Параметры, мм | Кол-во шт. |
| Панель сварная ТерраСтронг. 2D. Стальная оцинкованная, с полимерным покрытием. Размер ячейки 200х50 мм. Диаметр вертикального прутка 5 мм. Диаметр горизонтального прутка 6 мм. Изгибы 3 шт. RAL 6005 | 2030х2500 | 64 |
| Столб под бетонирование 60х60х1,5мм., стальной, оцинкованный внутри и снаружи, с полимерным покрытием. С заглушкой. RAL 6005 | 2500 | 28 |
| Столб под бетонирование 60х80х2мм., стальной, оцинкованный внутри и снаружи, с полимерным покрытием. С заглушкой. RAL 6005 | 5000 | 18 |
| Калитка 2D, в комплекте столбы, петли RAL 6005 | 2000х1200 | 2 |
| Комплект крепления (скоба, болт М6х80, гайка, шайба) RAL 6005 | 40х30 | 96 |
| Комплект крепления (скоба, болт М6х100, гайка, шайба) RAL 6005 | 40х30 | 176 |