УТВЕРЖДЕНА: Решением Совета

городского поселения «Жешарт»

От________________ №____

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖЕШАРТ»

НА 2018 – 2033 ГОДЫ

Разработано:

ООО «Центр Территориального Развития»

_________________

м. п.

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ТОМ I | ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Паспорт программы |
|  | 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |
|  | 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
|  | 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |
|  | 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
|  | 6 | Источники инвестиций, тарифа и доступность программы для населения |
|  | 7 | Управление программой |
| ТОМ II | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ |  |
|  | 1 | Перспективные показатели развития МО для разработки программы |
|  | 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы |
|  | 3 | Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры |
|  | 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энерго-ресурсоснабжения и учета и сбора информации |
|  | 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |
|  | 6 | Перспективная схема электроснабжения МО |
|  | 7 | Перспективная схема теплоснабжения МО |
|  | 8 | Перспективная схема водоснабжения МО |
|  | 9 | Перспективная схема водоотведения МО |
|  | 10 | Перспективная схема обращения с ТБО |
|  | 11 | Общая программа проектов |
|  | 12 | Финансовые потребности для реализации программы |
|  | 13 | Организация реализации проектов |
|  | 14 | Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение и присоединение |
|  | 15 | Прогноз расхода населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги |

ТОМ I

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

|  | ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ | 8 |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения | 9 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения | 12 |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения | 13 |
| 2.4 | Основные показатели системы электроснабжения | 15 |
| 2.5 | Основные показатели системы газоснабжения | 18 |
| 2.6 | Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | 19 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 21 |
| 3.1 | Перспективные показатели развития муниципального образования | 21 |
| 3.1.1 | Динамика численности населения | 21 |
| 3.1.2 | Прогнозируемые изменения строительного фонда | 21 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 22 |
| 3.2.1 | Тепловая энергия | 25 |
| 3.2.2 | Электроэнергия | 25 |
| 3.2.3 | Водоснабжение и водоотведение | 25 |
| 3.2.4 | ТБО | 26 |
| 3.2.5 | Газоснабжение | 26 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ | 27 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 29 |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | 31 |
| 4.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 35 |
| 4.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 36 |
| 4.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учёта | 36 |
| 4.6 | Показатели надёжности | 38 |
| 4.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 45 |
| 4.8 | Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса | 48 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 49 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 49 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 51 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 53 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | 55 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 56 |
| 5.6 | Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО | 57 |
| 5.7 | Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 59 |
| 5.8 | Взаимосвязанность проектов | 60 |
| 6 | ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 61 |
| 6.1 | Доступность программы для населения, тарифы | 61 |
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 62 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖЕШАРТ» НА         2018-2033 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной МО Городского поселения «Жешарт» на 2018-2033 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации ст. 26, п.5.1; - Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 " Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план МО ГП «Жешарт». |
| Заказчик Программы | Администрация МО ГП «Жешарт» |
| Разработчик Программы | ООО «Центр Территориального Развития» г. Ставрополь, ул. Заводская, 11 |
| Цель Программы | Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования городского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. |
| Задачи Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки. Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 358,667 млн. рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация муниципального образования Городское поселение «Жешарт» |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖЕШАРТ»

Население и организации МО ГП «Жешарт» обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящегося в собственности на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Усть-Вымский РЭС производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Жешартская тепловая компания» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Жешартская тепловая компания» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | ООО «Жешартская тепловая компания» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТБО | ООО «Услуга» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

  - Основные показатели системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения в пгт Жешарт достаточно развита.

Водоснабжение пгт Жешарт осуществляется как из поверхностного источника (р. Вычегда), так и из подземного (артезианских скважин м. Лесобаза).

Схема питьевого водоснабжения пгт Жешарт следующая: вода из р. Вычегда по самотечным трубам поступает в водоприемный колодец, откуда насосами, установленными в насосной станции 1-го подъема производительностью 8640 м3/сут. (максимальная возможная мощность), по магистральным водоводам подается на водоочистную станцию в смеситель. Очищенная вода подается в резервуары питьевой воды на 800 и 2000 м3, откуда забирается насосами, установленными в насосной станции II подъема, и подается на водонапорную башню и в распределительную сеть пгт Жешарт (на питьевые и противопожарные нужды поселка, а также на питьевые нужды ООО «Промышленного комбината древесных плит»).

Схема технического водоснабжения пгт. Жешарт следующая: вода из р.Вычегда по самотечным трубам поступает в водоприемный колодец, затем по 4-м всасывающим трубопроводам поступает на насосную станцию технического водозабора, откуда насосами, установленными в насосной станции 1-го подъема производительностью 4000 м3/сут, по одной ветке подается на промплощадку ООО «Промышленный комбинат древесных плит» (на технологические и противопожарные нужды поселка и комбината).

В пгт.  Жешарт располагаются 45 пожарных гидрантов и 38 гидрантов на территории  ООО  «Промкомбинат древесных плит».

Схема водоснабжение п. Лесобаза следующая: вода забирается из 2 артезианских скважин общим дебитом 23 м3/час (552м3/сут) и подается водоводом диаметром 90 мм на водопроводную очистную станцию производительностью 400 м3/сут, откуда вода поступает в водонапорную башню, находящуюся на площадке очистных сооружений. Далее вода подается в разводящую сеть поселка на питьевые и противопожарные нужды поселка.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Таблица 2 – Показатели системы централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА Р. ВЫЧЕГДА |  |
| 1.1 | Год ввода | 1978 |
| 1.2 | Производительность | 8640 м3\сутки |
| 1.3 | Самотечные трубы (от реки до водоприемного колодца) | Д = 400 мм, L –70 м (2 нитки) |
| 1.4 | Насосы подъема воды | Д 500/63 – 3 шт., Д 315/71 – 1 шт., К 90/85 – 1 шт. Подача воды на ВОС |
| 1.5 | Напорный трубопровод (от камеры переключений водозабора до камеры переключений ВОС) | Д =525 мм , L= 6500 м (2 х 3250 м) |
| 2 | ВОДООЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ ПГТ ЖЕШАРТ |  |
| 2.1 | Производительность | 8640 м3\сутки |
| 2.2 | Смеситель | Объем – 12 ,5 м3 Смешение реагентов (сульфат алюминия, хлор, известковое молоко, полиакриламид) |
| 2.3 | Осветлители с взвешенным слоем коридорного типа | Зона осветления – 123 м2, зона шламообразования- 61,5 м2 Осветление воды |
| 2.4 | Фильтры скорые – 4 шт. | Площадь фильтрации 19,7 х 4 = 76,8 м2 Фильтрация от взвешенных частиц и взвесей в воде |
| 2.5 | Резервуары чистой воды | V = 2000 м3, V = 800 м3 Хранение запаса питьевой воды |
| 2.6 | Водонапорная башня | Н=36м, V=300 м3 Поддержание давления питьевой воды в водопроводных сетях |
| 2.7 | Насосная станция второго подъема | Насосы Д 320/50 – 2 шт., К 90/85 – 2 шт., Д630/90 – 2 шт. Подача воды в сеть |
| 2.8 | Реагентное хозяйство | Подача коагулянта, извести, полиакриламида в смеситель |
| 2.9 | Очистка воды | Насос известкового молока СД 80/32 – 2 шт., вакуумная воздуходувка №2,3 RLT -01-2 шт; мешалка полиакриламида; насос полиакриламида 4К-12; насос дозатор коагулянта НД 1000/10 – 2 шт. |
| 2.10 | Хлорное хозяйство | Обеззараживание воды, вакуумный регулятор “Эдванс” – 3 шт. |

| 3 | ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ П. ЛЕЗОБАЗА |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Артезианские скважины № 1953-Э и 1954-Э | Насосы ЭЦВ – 6, производительность 14 м3/час и 9 м3/час (износ 70% и 5% соответственно) |
| 3.2 | Станция водоподготовки | Производительность 400 м3\сутки |
| 3.3 | Водонапорная башня | Н=18м, V=50 м3 (износ 50%) Поддержание давления питьевой воды в водопроводных сетях |

Таблица 3

| № п/п | Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Жешарт | 50-350 | сталь | 11,354 | 80 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении сети имеют износ до 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается воздействие гидравлических ударов при отключениях, при отключении поврежденного участка прекращается подача воды потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Технические и технологические проблемы в системе:

- большой процент износа водопроводной сети, вследствие чего возможно вторичное загрязнение питьевой воды.

Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Существующие и перспективные балансы мощности

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м³/год | 29,57 |
| Принято со стороны | тыс. м³/год | 460,0 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. м³/год | 4,3 |
| Реализация воды | тыс. м³/год | 402,07 |
| Потери воды | тыс. м³/год | 83,2 |
| Общая протяженность сетей | км | 11,354 |
| Численность абонентов | человек | 6516 |
| населению | тыс. м3/год | 326,7 |
| бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 21,47 |
| прочим потребителям | тыс. м3/год | 53,9 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 6,9 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 100 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

В таблице 4 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены.

Тариф на подключение к централизованным сетям водоснабжения не утвержден. Плата за подключение не взимается.

  - Основные показатели системы водоотведения

Система централизованного водоотведения в ГП «Жешарт» достаточно развита.

Сточные воды от жилой застройки и общественных зданий пгт Жешарт отводятся системой самотечных коллекторов на канализационные насосные станции (КНС) №1 и 4. От КНС-1, 4 сточные воды транспортируются по 2 напорным коллекторам диаметром 400 мм на очистные сооружения полной биологической очистки. Сточные воды  с промплощадки ООО «Промкомбинат древесных плит» поступают на КНС-3, где установлены насосы для перекачки сточных вод, по напорному коллектору  диаметром 219 мм сточные воды поступают на очистные сооружения (КОС). Нормативно-чистые воды по трубопроводу самотеком сбрасываются в р. Вычегда. Производительность канализационных очистных сооружений 7000 м3/сут. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 75-85%.

На территории м. Лесобаза система централизованного водоотведения развита слабо, сточные воды от квартала многоквартирной жилой застройки отводятся в отстойники (септики) и спецмашинами вывозятся на очистные сооружения. Сточные воды от индивидуальной жилой застройки отводятся в выгребы на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Показатели системы централизованного водоотведения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс. м³/год | 465,0 |
| Для населения | тыс. м³/год | 416,0 |
| Для организаций | тыс. м³/год | 19,0 |
| Для бюджетной сферы | тыс. м³/год | 29,9 |
| Кол-во численность населения получающие услуги водоотведения | Чел. | 6516 |
| Общая протяженность сетей | км | 14,477 |
| Количество КНС | ед. | 2 |
| Количество очистных сооружений | ед. | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения | % | 80 |

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Основные показатели системы теплоснабжения

На территории ГП «Жешарт» действуют два источника теплоснабжения:

- котельная эксплуатационной ответственности ООО «ЖТК», которая производит тепловую энергию для потребителей п. Лесобаза;

- главный источник тепловой энергии городского поселения – ведомственная котельная, принадлежащая ООО «Жешартский ЛПК», которая осуществляет теплоснабжение собственных цехов и иных промышленных предприятий, а также теплоснабжение жилых и социальных потребителей городского поселения.

Котельная ООО «Жешартский ЛПК»

Бойлерная котельного цеха предназначена для нагрева воды по температурному графику 80/54 и перекачки горячей воды сетевыми насосами ЦН 400/105 в теплосети для отопления зданий промплощадки и ГП «Жешарт».

Таблица 6 – Характеристики теплофикационного оборудования

| Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- |
| Паровые подогреватели (бойлера) | Т3Т – 2 шт. макс.расход воды 400 м3\час, произв. 14,6 Гкал/ч каждый, 2001 г. Подогрев воды в системе отопления промплощадки и на старый микрорайон ГП Жешарт |
| Сетевые водонагреватели | ПВА-26 – 2 шт., температура после нагревателей – до 30 ºС, ОВА-16 – 2 шт., ОВА-8М – 2 шт. Подогрев исходной воды до 20 град для улучшения процесса удаления накипеоб-разователей |
| Котлы паровые (на газообразном топливе) | ДЕ-25-14ГМ №2 – паропроизводительность25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1991 ДЕ-25-14ГМ №3 – паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1988 ДЕ-25-14ГМ №4 – паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода1983 ДЕ-25-14-225ГМО №1-паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс/см2, год ввода (2003) |
| Котлы паровые (на древесном топливе) | КЕ-10-14С №7- паропроизводительность 10 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1998 КЕ-10-14С №6 – паропроизводительность 10 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1998 КЕ-10-14ОГ №5 (газопылевой) -паропроизводительность 10 т/час, давление 12 кгс/см2, год ввода 2007 |

Из анализа таблицы 6 следует, что основное теплофикационное оборудование котельной имеет среднюю степень износа. По экспертной оценке, техническое состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная ООО «ЖТК»

Характеристики котлов, установленных в котельной п. Лесобаза, представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики теплофикационного оборудования

| Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- |
| Котлы водогрейные | 2 газовых котла КВГ-2,5-95, номинальная теплопроизводительность 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч), расчетное давление воды -1,6 МПа, КПД -92,4 % |

Из анализа установленного оборудования на источнике следует вывод, что эксплуатируемые котлы обладают высоким КПД, что обуславливается характеристиками сжигаемого топлива – природного газа.

Показатели системы теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал\час | 18,3 |
| Кол-во котельных | ед. | 2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 11,3 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | - |
| Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исполнении) | км | 12,020 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час | 0,6 |
| Доля потерь в сетях | % | 6,1 |

  - Основные показатели системы электроснабжения

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории городского поселения «Жешарт», муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми.

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, мясомолочное производство.

Электроснабжение потребителей городского поселения «Жешарт» осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной энергосистемы Республики Коми, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Северо-Запада.

По территории городского поселения «Жешарт», с востока на запад проходит транзитная линия электропередачи ЛЭП 220кВ «ПС Микунь–на Архэнерго».

Главным источником генерации электрической энергии для городского поселения «Жешарт» является Печорская ГРЭС, установленной мощностью 1060 МВт, расположенная в 3,5 км от города Печора, на территории республики Коми, недалеко от реки Печора, также ТЭЦ ОАО «МБП СЛПК» и Сосногорская ТЭЦ. Связь Печорской ГРЭС с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 220 и 110кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы городского поселения «Жешарт» сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110/10 кВ, которые подключены от ПС Микунь (220/110/10). Перечень и технические характеристики подстанций городского поселения «Жешарт» приведен в табл. 9.

Таблица 9 – Понизительные подстанции городского поселения «Жешарт»

| Название подстанции | Местоположение | Тип | Мощность трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Жешарт | пгт Жешарт | 110/10/6 | 2*25 | 1,92 |

Электроснабжение городского поселения «Жешарт» происходит следующим образом: от ПС «Айкино» (110/10) в с. Айкино муниципального района «Усть-Вымский» посредством ЛЭП 110 запитывается ПС «Жешарт» (110/10/6), находящаяся на территории пгт Жешарт.

Мощность подстанции – 2*25 Мва, резерв мощности составляет 1,92 Мва, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Жешарт» отходит ветка ЛЭП 110 кВ на ПС №361 «Яренск», расположенную в Ленском районе Архангельской области. Вторая ветка ЛЭП 110 кВ проходящая от ПС «Айкино» пересекает садоводческое товарищество и идет в северо-западном направлении на ПС №362 «Лена», расположенную в Ленском районе Архангельской области.

От ПС «Жешарт» посредством ЛЭП 10 и 6кВ снабжаются 2 населенных пункта: пгт Жешарт и д. Римья. Запитывающие линии подходят к трансформаторным пунктам, а затем путем ЛЭП низкого напряжения подводятся к домам, общественным зданиям, предприятиям и сооружениям коммунально-бытового, производственного, сельскохозяйственного назначения и другим сооружениям.

На территории пгт Жешарт расположен 41 трансформаторный пункт.

Общая протяженность ЛЭП в границах городского поселения «Жешарт» составит:

ЛЭП -  368 км.

В настоящее время в МО ГП «Жешарт» проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- твердые отходы и выбросы в атмосферу от эксплуатации автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в МО ГП «Жешарт» показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов электроснабжающего предприятия.

Воздействие системы электроснабжения МО ГП «Жешарт» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии МО ГП «Жешарт» бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

  - Основные показатели системы газоснабжения

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры МО ГП «Жешарт» является состояние газификации. Через территорию муниципального образования городское поселение «Жешарт» проходят магистральные газопроводы «Ухта-Торжок» и нефтепровод «Ухта-Ярославль».

Газоснабжение муниципального образования ГП «Жешарт» осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС «Жешарт» и сжиженным газом. Газораспределительная станция расположена в около пгт Жешарт (Рвых=0,6 МПа, Qч=32160,0 куб.м/час). От газораспределительной станции газ поступает с помощью газопроводов высокого давления II категории к существующим ГРПБ и ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления. Схемы газопроводов высокого давления приняты тупиковые. Сжиженный газ Ухтинского месторождения доставляется автомобильным транспортом. Потребление СУГ на 1 января 2018 г. составило 59141кг/г.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).

Показатели системы газоснабжения представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м³/год | 37590,921 |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 3 |
| Кол-во ШРП | шт. | 1 |
| Количество абонентов получающие услуги газоснабжения | Домовладений/квартир шт. | 113/2398 |
| Протяженность сети | км | 17,59 |

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

  - Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее - отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения МО ГП «Жешарт».

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории пгт Жешарт, вывозятся на межрайонный полигон ТБО, расположенный 4 км севернее с. Айкино.

В пгт Жешарт осуществляют хозяйственную деятельность в сфере лесопромышленного комплекса организации по деревообработке и пр., использующие устаревшие технологии распиловки и обработки. Получаемые отходы концентрируются, в том числе и на несанкционированных свалках, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды, обостряя пожароопасную обстановку в результате либо простого сжигания, либо концентрации в естественных природных оврагах или карьерах.

Твердые бытовые отходы с территории городского поселения «Жешарт» вывозятся на свалку, находящуюся в направлении с. Межег.

Объемы накопления отходов представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Объемы накопления отходов

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Накопление мусора в месяц | м³/мес/ на1 чел. | 0,125 |
| Накопление мусора в год | м³/год/ на1 чел. | 1,5 |

Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3-5%.

Твердые коммунальные отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования.

Важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключения вредного воздействия техногенных и антропогенных факторов на окружающую среду и человека является формирование инновационной и эффективной областной комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЖЕШАРТ» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1 Динамика и прогноз численности населения

Динамика прогнозируемой численности населения, основанная на статистических данных прошлых лет, отображена в таблице 12.

Таблица 12 – Динамика численности населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Жешарт» | 7498,0 | 8169,0 | 8419,0 |
| Итого | 7498,0 | 8169,0 | 8419,0 |

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

По данным Генерального плана ГП «Жешарт», общая площадь жилого фонда городского поселения на 01.01.2017 г. составляла – 224,1тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность – 30,68 м2 на жителя.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Структура существующего жилого фонда

| № п/п | Наименование | Общая площадь на 2017 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 211475,7 | 94,37 |
| 2 | Индивидуальные дома | 12624,3 | 5,63 |
| 3 | Итого | 224100,0 | 100,0 |

Особенностью города является преобладание капитальной многоэтажной застройки и незначительная доля малоэтажных индивидуальных жилых домов – около 5,63%.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Анализируя современную планировочную организацию МО ГП Жешарт, можно сделать следующие выводы:

- сложившаяся функциональная структура достаточно упорядочена, не требуют кардинальной реорганизации территории жилых, производственных и коммунально-складских территорий;

- требуется обновление объектов социально-бытового обслуживания населения, как по составу, так и по техническому состоянию;

- необходимо повышение качества технического состояния жилья (ликвидация ветхого и аварийного, постепенная замена его на новое капитальное), благоустройства жилфонда;

- требуется улучшение транспортных связей;

- необходимы мероприятия по инженерной подготовке территории (вертикальная планировка);

- одна из главных градостроительных задач – формирование общественного центра, определяющего имидж современного городского поселения и резервирование новых территорий для размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства.

В целом, в связи с несовершенством статистического наблюдения, отсутствием данных по некоторым позициям, невозможно составить достоверный и объективный социально-экономический анализ жизнедеятельности городского поселения. Состояние инфраструктуры жизнеобеспечения городского поселения, уровень инженерного обустройства социальных объектов (жилого сектора, объектов культуры, школы) находится на низком уровне. С каждым годом количество жилых домов увеличивается на 4-5 единиц. Количество ветхих домов увеличивается до 10. В жилых домах печное отопление. В связи с этим, уровень и условия жизни населения значительно отличаются не только от уровня жизни городов и поселков Республики Коми, но и от уровня жизни населения городского поселения.

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения в МО необходимо предусмотреть создание системы водоснабжения, системы водоотведения и системы обращения твердых бытовых отходов там, где данные системы отсутствуют.

С целью энергосбережения в МО принята Муниципальная целевая «Программа энергосбережения повышения энергетической эффективности на территории Республики Коми на 2010 - 2020 годы».

Основной целью формирования данной муниципальной целевой программы является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В период действия Программы в МО совершенствуется технология и структура выработки тепловой энергии, принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных организациях и коммунально-бытовом секторе.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 |
| Реализовано тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 48,357 | 48,357 | 48,357 | 48,357 | 48,357 | 48,357 | 48,357 | 48,357 |
| население | Гкал/год | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 |
| организации | Гкал/год | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Бюджетным организациям | Гкал/год | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 |
| 3.2.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 99884,624 | 99884,624 | 99884,624 | 100750,021 | 102160,001 | 104956,151 | 108969,561 | 123755,371 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 |
| Организации | тыс. кВт/ч | 82705,018 | 82705,018 | 82705,018 | 83523,72 | 84831,41 | 87376,35 | 90871,4 | 105016,08 |
| Населению и прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 8253,755 | 8253,755 | 8253,755 | 8300,45 | 8402,74 | 8653,95 | 9172,31 | 9813,44 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2017 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 402,07 | 402,07 | 402,07 | 404,2 | 414,26 | 427,41 | 451,73 | 481,19 |
| населению | тыс. м³ | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 328,53 | 338,05 | 350,11 | 371,08 | 396,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 54,2 | 54,74 | 55,83 | 59,18 | 63,32 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2017 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м³ | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 470,07 | 479,42 | 492,7 | 520,01 | 540,43 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м³ | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 421,13 | 429,9 | 442,4 | 468,49 | 487,18 |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| от прочих организаций | тыс. м³ | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,04 | 19,62 | 20,4 | 21,62 | 23,35 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2017 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТБО всем потребителям, тыс. м³ | тыс. м³ | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2017 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 37590,921 | 37590,921 | 37590,921 | 37604,807 | 37640,35 | 38045,44 | 39524,96 | 41511,57 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Населению и прочим организациям | тыс. м³ | 1061,036 | 1061,036 | 1061,036 | 1070,467 | 1081,53 | 1124,74 | 1164,73 | 1233,32 |
| прочих организаций | тыс. м³ | 36529,885 | 36529,885 | 36529,885 | 36534,34 | 36558,82 | 36920,7 | 38360,23 | 40278,25 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2017 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЖЕШАРТ»

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 г. N 359/ГС:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО ГП «Жешарт» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО ГП «Жешарт» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 15 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в МО ГП «Жешарт»

| Критерий |  | Доступность подключения | Стоимостная доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 2 | 2 |
| Доступность автономных источников электроснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 0 | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников электроснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 2 | 2 |

| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников водооснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 2 | 1 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 0 | 0 |
| Доступность автономных источников газооснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |

  - Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 16-20:

Таблица 16 – Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная и новая нагрузка, степень охвата потребителей приборами учета

| Показатели | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 99884,624 | 99884,624 | 99884,624 | 100750,021 | 102160,001 | 104956,151 | 108969,561 | 123755,371 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 99884,624 | 99884,624 | 99884,624 | 100750,021 | 102160,001 | 104956,151 | 108969,561 | 123755,371 |
| Населению и прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 8253,755 | 8253,755 | 8253,755 | 8300,45 | 8402,74 | 8653,95 | 9172,31 | 9813,44 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 7498 | 7498 | 7498 | 7575 | 7668 | 7897 | 8169 | 8419 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Новые нагрузки | тыс. кВт/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 17 – Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяженность сетей | км | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,020 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 | 50,857 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Охват населения приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 18 – Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м³/год | 489,57 | 489,57 | 489,57 | 482,3 | 488,71 | 497,41 | 505,33 | 522,29 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 485,27 | 485,27 | 485,27 | 478,0 | 484,41 | 493,11 | 501,03 | 517,99 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 73,8 | 70,15 | 65,7 | 49,3 | 36,8 |
| Уровень потерь | % | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 21,4 | 20,2 | 18,6 | 12,3 | 7,8 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 402,07 | 402,07 | 402,07 | 404,2 | 414,26 | 427,41 | 451,73 | 481,19 |
| Населению | тыс. м³/год | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 328,53 | 338,05 | 350,11 | 371,08 | 396,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³/год | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| прочим организациям | тыс. м³/год | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 54,2 | 54,74 | 55,83 | 59,18 | 63,32 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 6516 | 6516 | 6516 | 6900 | 7291 | 7583 | 8169 | 8419 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 11,354 | 0,0 |
| Новые нагрузки | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 19 – Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод через Очистные сооружения | тыс. м³/год | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 470,07 | 479,42 | 492,7 | 520,01 | 540,43 |
| Общая протяжённость сетей | км | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 0,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 6516 | 6516 | 6516 | 6900 | 7291 | 7583 | 8169 | 8419 |

Таблица 20 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 37590,921 | 37590,921 | 37590,921 | 37604,807 | 37640,35 | 38045,44 | 39524,96 | 41511,57 |
| Общая протяжённость сетей | км | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность населения | Дом./кв. | 113/2398 | 113/2398 | 113/2398 | - | - | - | - | - |
| Охват потребителей приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Таблица 21 – Показатели потребления населением МО ГП «Жешарт» каждого вида коммунального ресурса

| Индикаторы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное электропотребление | тыс. кВт/чел в мес. | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,094 | 0,097 |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Удельное водопотребление | тыс. м³ в мес./чел | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,004 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0039 |
| Удельное водоотведение | тыс. м³ в мес/чел | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0053 | 0,0054 |
| Удельное газоснабжение | тыс. м³ в мес/чел | 0,048 | 0,048 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,042 | 0,042 |
| Удельный объем сбора и вывоза ТБО | м³ в мес/чел | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

  - Показатели качества коммунальных ресурсов

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Показатели качества:

- обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;

- обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;

- своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;

- предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);

- при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение уменьшение размера платы за коммунальные услуги;

- своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

В таблице 22 отображена ситуация по оснащённости приборами учета в муниципальном образовании.

Таблица 22 – Наличие приборов учёта

| Наименование потребителей | УСТАНОВЛЕНО ПРИБОРОВ УЧЁТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжения | Электроэнергии | Газоснабжение |
|  | % обеспеченности приборами учёта | % обеспеченности приборами учёта | % обеспеченности приборами учёта | % обеспеченности приборами учёта | % обеспеченности приборами учёта |
| Многоквартирные дома | 85 | - | - | 100 | 100 |
| Бюджетные организации | 100 | - | - | 100 | 100 |

4.6 Целевые показатели надежности развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной

инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. ниже):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 23 – Целевые показатели надежности (бесперебойности) работы систем ресурсоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
| 2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Индекс нового строительства сетей, % |
|  |  | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 6 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
| 7 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 8 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 9 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 10 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 11 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| 12 | Эффективность потребления | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 13 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО) |  |  |
| 14 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 15 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 16 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |

| 17 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 18 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 19 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м |
| 20 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 21 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

| СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 23 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 24 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 25 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 26 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 27 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 28 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
|  | УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |
| 29 | Доступность для потребителей. Обеспечение услугами по утилизации ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля расходов на оплату услуг в среднедушевом доходе населения, %. |
| 30 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО. Обеспечение сбалансированности систем утилизации ТБО. | Объем реализации товаров и услуг, м. куб. |
| 31 | Показатели надежности системы и качества услуг по утилизации ТБО | Продолжительность оказания услуг, час/день |
|  |  | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь

следующего эффекта:

– обеспечение бесперебойного электроснабжения;

– повышение качества и надежности электроснабжения;

– обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе

теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов

теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

– повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

4.7 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Электроэнергией МО ГП «Жешарт» обеспечено на 100 %. Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от ПС.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения МО ГП «Жешарт», как и всех населенных пунктов Усть-Вымского района является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

Объекты электрохозяйства нуждаются в тех или иных видах ремонта, необходима замена аварийных опор линий электропередач.

Тепловая энергия

Таблица 24 – Показатели эффективности теплоснабжения

| Котельная |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | % | Значение, Гкал/час, Гкал |
| Мощность, Гкал/час |  |  |
| Установленная мощность |  | 18,3 |
| Располагаемая мощность |  | 18,3 |
| Мощность затрачиваемая на СН |  | 0,6 |
| Подключенная нагрузка |  | 11,3 |
| Выработка, Гкал |  |  |
| Выработка |  | 51,457 |
| Собственные нужды |  | 0,6 |
| Отпуск в сеть |  | 48,357 |
| Потери |  | 2,5 |
| Полезный отпуск |  | 48,357 |

Водоснабжение

Перспектива развития системы водоснабжения г.п. Жешарт определена на период до 2033 года. Разработанная Схема водоснабжения поселения опирается на данные об увеличении численности населения на расчетный срок. На территории городского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев.

Таблица 25 – Основные показатели эффективности водоснабжения

| Производство (наименование источника) | Водопотребление, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |  | Произв. нужды, м3/сут, тыс. м3/год | Безвозвратное потребление / потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. бюджетными организациями | в т.ч. населению | в т.ч. передано другим потребителям |  |  |
| ГП «Жешарт» | 402,07 | 21,47 | 326,7 | 53,9 | 4,3 | 83,2 |

Таблица 26 – Структура потребления услуг водоотведения на территории муниципального образования

| Производство (наименование источника) | Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |  | Производ ственные нужды | Ливне Ливневые стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | от прочих организа ций | от бюджетно-финансируемых организаций | от населения |  |  |
| ГП «Жешарт» | 465,0 | 19,0 | 29,9 | 416,0 | - | - |

Газоснабжение

Потребители г.п. Жешарт не только используют природный газ для приготовления пищи но и часть домов, особенно частного сектора отапливается

посредством природного газа, что экономически целесообразно и выгодно. В связи имеется необходимость подведения природного газа к каждому дому р.п. Жешарт.

Таким образом, основной рост потребления придётся на обеспечение населения городского поселения Жешарт природным газом. Обусловлено это будет строительством сетей газоснабжения.

Износ существующих сетей газоснабжения составляет приблизительно 40%.

Периодично производится диагностика сетей, сети, подлежащие замене отсутствуют.

Таблица 27 – Основные показатели эффективности газоснабжения

| Производство (наименование источника) | Газопотребление, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |  | Произв. нужды, м3/сут, тыс. м3/год | Безвозвратное потребление / потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. бюджетными организациями | в т.ч. населению | в т.ч. передано другим потребителям |  |  |
| ГП «Жешарт» | 37590,921 | - | 1061,036 | 36529,885 | - | - |

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Таблица 28 – Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

| Показатель | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 год | 2028-2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,12 | 1,17 |
| Холодная вода | м³ на 1 человека населения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Водоотведение | м³ на 1 человека населения | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Природный газ | м³ на 1 человека населения | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,5 | 0,5 |
| ТБО | м³ на 1 человека населения | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Источники электроснабжения достаточны. В настоящее время существует резерв электроснабжения 30-40%. При увеличении промышленного потребления необходимо оценить нагрузки в переходные периоды и при необходимости увеличить мощность источников. Главная задача на данный период – совершенствование (обновление) линий электросети, полное метрологическое обеспечение и модернизация распределительных устройств.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в МО, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица 29

| № п/п | Технические мероприятия | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор ЛЭП | Повышение надежности системы электроснабжения |  | 3300,0 |  |  | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| 2 | Реконструкция, модернизация системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена оборудования (ТР) | Повышение надежности системы электроснабжения |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3800,0 |  | 500,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Система теплоснабжения постоянно развивается, появляется все новое оборудование, более надежное и энергоэффективное. Замена котлов с истекшим сроком службы на новые котлоагрегаты позволит сократить потребление топлива и повысить надежность системы теплоснабжения, от работы котлоагрегатов зависит вся система теплоснабжения, надежность котлов напрямую зависит на надежность всей системы в целом.

Тепловые потери в трубопроводах только магистральных сетей через тепловую изоляцию и потери сетевой воды достигают 10 – 15 % от произведенной тепловой энергии, а суммарные потери в магистральных и распределительных сетях – 15 – 25 % от передаваемой тепловой энергии.

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.

Таблица 30

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена теплотрассы |  |  |  | 12275,0 |  | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |
| 2 | Итого |  |  |  | 12275,0 |  | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения заключаются в строительстве сетей и сооружений водоснабжения, установке силового оборудования насосных установок скважин с лучшими показателями по надежности и высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода. В таблице 31 отображена программа мероприятий в водоснабжение.

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция наружных сетей водопровода |  |  |  | 160056,0 |  | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 114326,0 |
| 1.2 | Реконструкция водоснабжаюжего оборудования |  |  |  | 1680,0 |  |  | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |
| 2 | Итого |  |  |  | 161736,0 |  | 11432,6 | 11992,6 | 11992,6 | 11992,6 | 114326,0 |

Таблица 31

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа инвестиционных мероприятий в водоотведение отображена в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция наружных сетей канализации |  |  |  | 57420,0 |  | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 41014,0 |
|  | Итого |  |  |  | 57420,0 |  | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 41014,0 |

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении отображена в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построить и ввести в эксплуатацию газовые распределительные сети низкого давления на территории МО ГП Жешарт |  |  |  | 120000 |  | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 85714,0 |
| 2 | Итого |  |  |  | 120000 |  | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 85714,0 |

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Программа инвестиционных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО отображена в таблице. В таблице 34 отображена программа мероприятий в ТБО.

Таблица 34

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок. Очистка земель на территории МО ГП Жешарт , используемых в качестве несанкционированных свалок. |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение мусоровоза КО-440-02 на базе шасси ГАЗ 3309 |  |  |  | 1936,0 | 1936,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3436,0 | 1936,0 | 750,0 |  | 750,0 |  |  |

5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях

На общих домовых вводах в здания в пгт Жешарт установлены узлы учета потребляемой воды.

Таблица 35

| № | Объект | Тип, № | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Молодежная 14 | СТВХ-80 102537 | 22.10.2012 |
| 2 | Ул. Молодежная 16 | СТВХ-80 102541 | 13.10.2012 |
| 3 | Ул. Молодежная 20 | СТВХ-80 102536 | 14.10.2012 |
| 4 | Ул. Индустриальная 9 | СТВХ-80 102529 | 15.10.2012 |
| 5 | Ул. Индустриальная 11 | СТВХ-80 126866 | 16.10.2012 |
| 6 | Ул. Тургенева 8 | СТВХ-50 099734 | 18.10.2012 |
| 7 | Ул. Тургенева 9 | СТВХ-80 126862 | 17.10.2012 |
| 8 | Ул. Советская 2 | СТВХ-50 099704 | 19.10.2012 |
| 9 | Ул. Советская 3 | СТВХ-50 099736 | 20.10.2012 |
| 10 | Ул. Советская 5 | СТВХ-50 099690 | 21.10.2012 |
| 11 | Ул. Мира 1 | ВСХН-80 11620936 | 19.12.2011 |
| 12 | Ул. Мира 5 | ВСХН-80 11626736 | 29..09.2011 |
| 13 | Ул. Мира 5а | ВСХН-80 11626686 | 29.09.2011 |
| 14 | Ул. Мира 13 | ВСХН-80 11620949 | 19.12.2011 |
| 15 | Ул. Мира 15 | ВСХН-80 11635188 | 29.09.2011 |
| 16 | Ул. Свердлова 14 | ВСХН-80 11626690 | 29.09.2011 |
| 17 | Ул. Свердлова 15 | ВСХН-80 11620923 | 19.12.2011 |
| 18 | Ул. Свердлова 16 | ВСХН-80 116352273 | 29.09.2011 |
| 19 | Ул. Индустриальная 1 | ВСХН-80 11622780 | 19.12.2011 |
| 20 | Ул. Индустриальная 3 | ВСХН-80 11622740 | 19.12.2011 |
| 21 | Ул. Свердлова 10/1 | СТВХ-50 | 05.12.2012 |
| 22 | Ул. Свердлова 10/2 | СТВХ-50 165255 | 06.12.2012 |
| 23 | Ул. Мира 20 | СТВХ-50 040638 | 24.04.2013 |
| 24 | Ул. Молодежная 18 | СТВХ-50 040456 | 27.04.2013 |
| 25 | Ул. Индустриальная 5 | СТВХ-50 040476 | 26.04.2013 |
| 26 | Ул. Гагарина 4 | СТВХ-50 003109 | 20.04.2013 |
| 27 | Ул. Гагарина 10 | СТВХ-50 040617 | 21.04.2013 |
| 28 | Ул. Гагарина 6 | СТВХ-50 040591 | 22.04.2013 |
| 29 | Ул. Советская 1 | СТВХ-50 009104 | 25.04.2013 |
| 30 | Ул. Советская 4 | СТВХ-50 003108 | 23.04.2013 |

5.8. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения источника финансирования.

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Жешарт» до 2033 года осуществляется Администрацией МО ГП «Жешарт».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития МО ГП «Жешарт» только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов.

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Усть-Вымского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением – основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией МО ГП «Жешарт» с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории МО ГП «Жешарт» осуществляет Глава или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений. Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования  гп. «Жешарт».

ТОМ II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО   ДОКУМЕНТА

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 67 |
| 1 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | 70 |
| 1.1 | Характеристика муниципального образования | 70 |
| 1.1.1 | Общая характеристика | 70 |
| 1.1.2 | Расположение и административно-территориальное деление | 71 |
| 1.1.3 | Климатические условия | 73 |
| 1.1.4 | Социально-экономическое состояние муниципального образования | 75 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения | 77 |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности | 79 |
| 1.4 | Прогноз развития застройки муниципального образования | 81 |
| 1.5 | Прогноз изменения доходов населения | 82 |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 84 |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 87 |
| 3.1 | Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании | 87 |
| 3.1.1 | Общая характеристика электроснабжения | 87 |
| 3.1.2 | Организационная структура электроснабжения | 87 |
| 3.1.3 | Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения | 88 |
| 3.1.4 | Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения | 88 |
| 3.2 | Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании | 89 |
| 3.2.1 | Общая характеристика теплоснабжения | 89 |
| 3.2.2 | Организационная структура теплоснабжения | 90 |
| 3.2.3 | Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения | 91 |
| 3.2.4 | Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения | 91 |
| 3.3 | Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании | 92 |
| 3.3.1 | Общая характеристика водоснабжения | 92 |
| 3.3.2 | Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения | 94 |
| 3.3.3 | Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения | 95 |
| 3.4 | Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании | 95 |
| 3.4.1 | Общая характеристика водоотведения | 95 |
| 3.4.2 | Анализ существующего технического состояния системы водоотведения | 97 |
| 3.4.3 | Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения | 98 |
| 3.5 | Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании | 98 |
| 3.5.1 | Общая характеристика в сфере обращения с ТБО | 98 |
| 3.5.2 | Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО | 98 |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ | 100 |
| 5 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 103 |
| 6 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 109 |
| 7 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 111 |

| 8 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 114 |
| --- | --- | --- |
| 9 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 117 |
| 10 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 119 |
| 11 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | 122 |
| 12 | ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ | 124 |
| 13 | ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) | 129 |
| 14 | ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 131 |
| 15 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 133 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2018–2033 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ;Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава муниципального образования, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (включая новое строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих объектов) на прогнозный период, с учётом выполнения и улучшения существующих стандартов надёжности и качества работы коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования. Развитие муниципального поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электро- и, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- улучшение экологических условий проживания в муниципальном образовании;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы: 2018–2033 годы. Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схем территориального планирования муниципального образования;

- правил землепользования и застройки территории муниципального образования;

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования, формируемого на ежегодной̆ основе, а также на средне- и долгосрочный период.

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

- документов территориального планирования муниципального образования;

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» находится в муниципальном районе «Усть-Вымский» Республики Коми. Административным центром городского поселения «Жешарт» является пгт Жешарт.

Территория поселения расположена в юго-западной части муниципального района «Усть-Вымский». Поселок расположен на правом берегу реки Вычегда (бассейн Северная Двина), в 80 км к северо-западу от Сыктывкара. Железнодорожное сообщение с поселком осуществляется посредством станции Межог, расположенной на линии Котлас-Микунь. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога Яренск—Сыктывкар. Расстояние от административного центра до районного центра муниципального района «Усть-Вымский» – с. Айкино – 32 км. Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» граничит с запада – с Архангельской областью, а также с сельскими поселениями Мадмас, Межег, Донаель; с севера – с сельским поселением Илья – Шор; с востока – с сельским поселением Гам; с юга и юго-востока с МР «Сыктывдинский».

Площадь территории муниципального образования городского поселения «Жешарт» – 100 417 га, в том числе населенные пункты занимают 1728 га (пгт Жешарт – 1621га, д. Римья – 107 га) (1,72 %).

В состав поселения входят 2 населенных пункта: пгт Жешарт, д. Римья.

По специализации поселение преимущественно деревообрабатывающее.

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, проектируемая территория в структуре республики имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют земли лесного фонда.

1.1.2 Расположение и административно-территориальное деление

Расположение муниципального образования городского поселения «Жешарт»  в структуре муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение муниципального образования городского поселения «Жешарт»  в структуре муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми

1.1.3 Климатические условия

Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» находится в климатическом районе IB. На рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура - минус 15,6 0С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,7 0С, максимальная – плюс 350С.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Населенный пункт | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| г. Сыктывкар | -15,6 | -14,1 | 7,7 | 1,0 | 7,6 | 14,0 | 16,7 | 14,0 | 7,8 | 0,3 | -6,7 | -12,9 | 0,4 |

Снежный покров

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

Осадки

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в муниципальном районе «Усть-Вымский» равно 553 мм.

Для более полной характеристики ниже прилагаются таблицы основных климатических параметров.

Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Барометрическое давление | гПа | 1000 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 20 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,99 | С | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 22,2 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 35 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 10,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 56 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 404 |
| Суточный максимум осадков | мм | 65 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 3,8 |

Таблица 3 – Климатические параметры холодного периода времени

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 | °С | -42 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 | °С | -41 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 | °С | -39 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92 | °С | -36 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 | °С | -20 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 7,8 |
| Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха: |  |  |
|  0С продолжительность | сутки | 177 |
|  0С средняя температура | °С | -9,6 |
|  8С продолжительность | сутки | 245 |
|  8С средняя температура | °С | -5,8 |
|  10С продолжительность | сутки | 265 |
|  10С средняя температура | °С | -4,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца | % | 82 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 156 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | - |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха  8 С | м/с | 4,1 |

    - Социально-экономическое состояние муниципального образования

Уровень социально-экономического развития оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения городского поселения «Жешарт» составляла 7498 человек. Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг. Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения городского поселения «Жешарт» объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133.

Образование:

В систему образования городского поселения «Жешарт» входят следующие объекты:

Объекты местного значения городского поселения «Жешарт»:

- 3 дошкольных образовательных учреждений суммарной мощностью 595 мест;

- 3 средних общеобразовательных школы суммарной мощностью 2476 учащихся.

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 593 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 901 человек. Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 494 человек.

Физическая культура и массовый спорт:

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории городского поселения «Жешарт» осуществляли следующие объекты:

Объекты местного значения городского поселения «Жешарт»:

- 3 физкультурно-спортивных зала суммарной мощностью 7,7 тыс. кв. м площади пола (без учёта залов общеобразовательных организациях);

- 3 плоскостных сооружения суммарной мощностью 65,6 тыс. м2 без современного покрытия;

- 2 лыжных базы.

С учетом объектов, находящихся в ведении городского поселения «Жешарт» и поселения, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в соответствии с РНГП РК в процентах от нормативной потребности составила:

- физкультурно-спортивными залами – 80 % (без учёта спортивных залов общеобразовательных школ);

- плавательными бассейнами – 0 %;

- плоскостными сооружениями – 85%.

Культура:

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городском поселении обеспечивали следующие учреждения:

Объекты местного значения городского поселения «Жешарт»

- Жешартская библиотека филиал 2 шт. -6800 чел, Жешартский музей -50000 посещений;

- учреждение культуры клубного типа мощностью – 750 мест, к/т Современник - 300 мест.

Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры в соответствии с РНГП РК в процентах от нормативной потребности составила:

- учреждениями культуры клубного типа – 100 %;

- общедоступными и детскими библиотеками – 100 %.

1.2. Прогноз численности и состава населения

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения МО ГП «Жешарт» составляла   7498 тыс. человек. Основная часть населения проживает в пгт. Жешарт.

Численность населения в разрезе городского поселения представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Численность населения МО ГП «Жешарт» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пгт.Жешарт | 7485 |
| 2 | д.Римья | 13 |

Таблица 5 – Динамика численности МО ГП «Жешарт»

| Показатели | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 | Темп прироста/убыли за 2015-2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел | 7801 | 7736 | 7628 | 7498 | 98,5 |

Выводы по численности: Расчет численности населения проводился на основе следующих показателей:

- тенденции изменения численности населения поселения за последние годы;

- тенденции изменения численности населения, указанные Схемой территориального планирования муниципального района «Усть-Вымский».

При наиболее вероятном сценарии не удастся существенно изменить вектор демографической ситуации в городском поселении. Численность населения будет устойчиво снижаться. Увеличится доля населения пенсионного возраста. Из-за дефицита рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного населения, когда жители выбирают местом работы соседние муниципальные образования. Одним из самых тяжелых стратегических последствий выбора такого пути будет отток молодежи и как следствие — старение населения.  При этом следует учитывать тот факт, что прогноз велся на основе населения, зарегистрированного и постоянно проживающего на территории поселка.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселка, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства сезонного отдыха.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

1.3. Прогноз развития промышленности

На территории МО ГП «Жешарт» имеется градообразующее предприятие ООО «Жешартский ЛПК», от работы которого зависит практически каждая семья, проживающая в поселке. На 70 процентов местный бюджет формируется из налоговых и неналоговых поступлений от предприятия. Кризис 2008-2009 года сильно ударил по экономике поселения и по градообразующему предприятию ООО «Жешартский ЛПК». Для развития экономики, создания условия для развития социальной сферы и повышения качества жизни населения в моногороде Республики Коми пгт. Жешарт необходимы инвестиции, в том числе для развития инфраструктуры поселка (строительства жилья, дорог, ремонт улиц и т.д.).

К основным видам деятельности МО ГП «Жешарт» относится: дерево-обработка, жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения бюджетной сферы.

На настоящий момент на территории городского поселения наблюдается следующее распределение объектов экономической деятельности (табл. 6)

Таблица 6 – Распределение предприятий городского поселения «Жешарт» по отраслям народного хозяйства

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Промышленность | 3 |
| Сельское хозяйство | 2 |
| Строительство | 1 |
| Транспорт и связь | 2 |
| Торговля, туризм и общественное питание | 103 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| Здравоохранение | 5 |
| Образование | 7 |
| Культура и искусство | 8 |

Промышленность

На территории поселения находится предприятие ООО «Альянс», которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; а также имеется ряд предприятий, занимающийся деревообработкой и лесопильными работами: ООО «ЖЭМЗ», ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Лесная компания», ИП Ноженко, ИП «Клен» и т.д.

Сельское хозяйство

На территории поселения сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, работают 4 КФХ.

Малое предпринимательство

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются:

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению (в основном связанных с туристической сферой);

- торговля и общественное питание.

К полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории МО ГП «Жешарт»  утверждены градостроительные документы:

Генеральный план МО ГП «Жешарт», утвержден решением Совета ГП «Жешарт 27.12.2013 г. № 3-15/455;

Правила землепользования и застройки МО ГП «Жешарт», утверж-денные решением Совета ГП «Жешарт» от 27.12.2013 г. № 3-15/456;

Нормативы градостроительного проектирования МО ГП «Жешарт», утвержденные решением Совета ГП «Жешарт» 26.10.2017 г. № 4-13/93.

  - Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть МО ГП «Жешарт» застроена многоквартирными, и индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 224,1 тыс.м2. При численности населения 7498 человек, обеспеченность населения жильем составляет 30,68 м2/чел.

Таблица 7 – Общая характеристика жилого фонда муниципального образования

| п/п | Вид собственности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 224,1 |
| 2 | Средняя обеспеченность граждан жилой площадью | м2/чел | 30,68 |

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели развития городского поселения в соответствии с генпланом

| Экономическое развитие |  |  |
| --- | --- | --- |
| Область развития | Направление развития | Сроки реализации |
| Сельское хозяйство | Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки. | 2018-2033 |
| Жилищное строительство | Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности. | 2018-2033 |
| Развитие промышленности | Актуальность реализации данного стратегического направления определяется тем, что сложившаяся структура экономики с явным доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Сырьевая направленность экономики не способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности. | 2018-2033 |

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.

Прогноз изменения доходов основан на прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года.

Таблица 9 – Показатели доходов населения муниципального образования

| Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний размер заработной платы | руб. | 37976,0 | 37976,0 | 37976,0 | 39874,8 | 42263,2 | 45216,9 | 50186,3 | 58210,9 |
| Средний размер пенсии | руб. | 17647,0 | 17647,0 | 17647,0 | 18588,2 | 19746,7 | 21324,5 | 23639,9 | 27398,4 |
| Приведённый объём производства продукции, работ, услуг на душу населения | тыс.р/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прожиточный минимум трудоспособного населения | руб. | 13420,0 | 13420,0 | 13420,0 | 14090,9 | 14826,8 | 16047,5 | 17488,9 | 19698,9 |

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе существующих нагрузок. Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Таблица 10 – Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

| №, п/п | Наименование потребителя | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) |  | Гкал/час | Гкал/год |
| 1 | Население | - | 37,064 |
|  | Бюджетные учреждения | - | 7,477 |
|  | Прочие | - | 3,816 |
| Электрическая энергия |  | МВт |  |
| 2 | Население | 0,94 | 8253,755 |
|  | Бюджетные учреждения | 1,02 | 8925,851 |
|  | Прочие | 9,44 | 82705,018 |
| Водоснабжение |  | м3/час | м3/год |
| 3 | Население | 0,037 | 326,7 |
|  | Бюджетные учреждения | 0,0025 | 21,47 |
|  | Прочие | 0,0062 | 53,9 |
| Водоотведение |  | м3/час | м3/год |
| 4 | Население | 0,048 | 416,0 |
|  | Бюджетные учреждения | 0,0034 | 29,9 |
|  | Прочие | 0,0022 | 19,0 |
| Газоснабжение |  | м3/час | м3/год |
| 5 | Население | 0,12 | 1061,036 |
|  | Бюджетные учреждения | - | - |
|  | Прочие | 4,17 | 36529,885 |

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы с учётом прироста нагрузок по основным инженерным коммуникациям выполнен согласно существующей программе энергосбережения Республики Коми.

Таблица 11 – Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

| №, п/п | Наименование потребителя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население, Гкал/год | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 | 37,064 |
|  | Бюджетные учреждения, Гкал/год | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 | 7,477 |
|  | Прочие, Гкал/год | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 |
|  | Прочие, тыс. кВт*ч/год | 82705,018 | 82705,018 | 83523,72 | 84831,41 | 87376,35 | 90871,4 | 105016,08 |
|  | Население, тыс.кВт*ч/год | 8253,755 | 8253,755 | 8300,45 | 8402,74 | 8653,95 | 9172,31 | 9813,44 |
| Водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Население, м3/год | 326,7 | 326,7 | 328,53 | 338,05 | 350,11 | 371,08 | 396,4 |
|  | Бюджетные учреждения, тыс. м3/год | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
|  | Прочие, тыс. м3/год | 53,9 | 53,9 | 54,2 | 54,74 | 55,83 | 59,18 | 63,32 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Население, м3/год | 326,7 | 326,7 | 328,53 | 338,05 | 350,11 | 371,08 | 396,4 |
|  | Бюджетные учреждения, тыс. м3/год | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
|  | Прочие, тыс. м3/год | 53,9 | 53,9 | 54,2 | 54,74 | 55,83 | 59,18 | 63,32 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население, м3/год | 1061,036 | 1061,036 | 1070,467 | 1081,53 | 1124,74 | 1164,73 | 1233,32 |
|  | Бюджетные учреждения, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие, тыс. м3/год | 36529,885 | 36529,885 | 36534,34 | 36558,82 | 36920,7 | 38360,23 | 40278,25 |

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Таблица 12 – Прогноз образования ТБО (2018-2033 годы)

| Показатель | Ед. изм. | 2018-2021 | 2022-2024 | 2025-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ТБО | Тыс. куб.м/год | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1 Общая характеристика электроснабжения

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории городского поселения «Жешарт».

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, мясо-молочное производство.

Электроснабжение потребителей городского поселения «Жешарт» осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной энергосистемы Республики Коми, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Северо-Запада.

По территории городского поселения «Жешарт», с востока на запад проходит транзитная линия электропередачи  ЛЭП 220кВ «ПС Микунь–на Архэнерго».

Главным источником генерации электрической энергии для городского поселения «Жешарт» является Печорская ГРЭС, установленной мощностью 1060 МВт, расположенная в 3,5 км от города Печора, на территории республики Коми,  недалеко от реки Печора, также ТЭЦ ОАО «МБП СЛПК» и Сосногорская ТЭЦ. Связь Печорской ГРЭС с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 220 и 110кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы городского поселения «Жешарт» сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110/10 кВ, которые подключены от ПС Микунь (220/110/10).

3.1.2 Организационная структура электроснабжения

Электроснабжение городского поселения «Жешарт» происходит следующим образом: от ПС «Айкино» (110/10) в с. Айкино муниципального района «Усть-Вымский» посредством ЛЭП 110 запитывается ПС «Жешарт» (110/10/6), находящаяся на территории пгт Жешарт.

Мощность подстанции – 2*25 Мва, резерв мощности составляет 1,92 Мва, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Жешарт» отходит ветка ЛЭП 110 кВ на ПС №361 «Яренск», расположенную в Ленском районе Архангельской области. Вторая ветка ЛЭП 110 кВ проходящая от ПС «Айкино» пересекает садоводческое товарищество и идет в северо-западном направлении на ПС №362 «Лена», расположенную в Ленском районе Архангельской области.

От ПС «Жешарт» посредством ЛЭП 10 и 6кВ снабжаются 2 населенных пункта:  пгт Жешарт и д. Римья. Запитывающие линии подходят к трансформаторным пунктам, а затем путем ЛЭП низкого напряжения подводятся к домам, общественным зданиям, предприятиям и сооружениям коммунально-бытового, производственного, сельскохозяйственного назначения и другим сооружениям.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием еѐ потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

3.1.3 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения МО ГП «Жешарт», как и всех населенных пунктов Усть-Вымского района является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

3.1.4 Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Тарифы на передачу электрической энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г. | 1-е п/г 2018 г. | 2-е п/г 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | за 1 Квт/ч, с НДС | 4,43 | 4,43 | 4,6 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2017г-31.12.2017 г | 01.01.2018г-30.06.2018 г | 01.07.2018г-31.12.2018 г |

3.2 Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1 Общая характеристика теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования пгт Жешарт характеризуется как децентрализованное. На территории муниципального образования пгт Жешарт расположено две крупные котельные: в пгт Жешарт и м.Лесобаза. Топливом для котельных является природный газ. Общая протяженность тепловых сетей – 12016,0 м. Индивидуальная одноэтажная, а так же частично 2-х этажная деревянная застройка, отапливается от бытовых котлов различной модификации и печей.

Таблица 14 – Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии в рамках муниципального образования

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измерения | Величина показателя за 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки теплоэнергии | Тыс. Гкал. | 51,457 |
|  | В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения |  | 51,457 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | Тыс. Гкал. | - |
| 3 | Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения | Тыс. Гкал. | 0,6 |
|  | от локальных систем теплоснабжения. |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть теплоэнергии | Тыс. Гкал. | 50,857 |
|  | В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения |  | 50,857 |

| 5 | Объем потерь теплоэнергии | Тыс. Гкал. | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения |  | 3,1 |
| 6 | Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии | % | 6,1 |
|  | В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения | % | 6,1 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | Тыс. Гкал. | 48,357 |
|  | В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения |  | 48,357 |

3.2.2 Организационная структура теплоснабжения

В таблице 15 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Таблица 15 – Характеристика теплоисточников

| Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- |
| Котельная ЗАО «ЖФК» |  |
| Паровые подогреватели (бойлера) | Т3Т – 2 шт. макс.расход воды 400 м3\час, произв. 14,6 Гкал/ч каждый, 2001 г Подогрев воды в системе отопления промплощадки и на старый микрорайон ГП Жешарт |
| Сетевые водонагревате-ли | ПВА-26 – 2 шт., температура после нагревателей – до 30 ºС, ОВА-16 – 2 шт., ОВА-8М – 2 шт. Подогрев исходной воды до 20 град для улучшения процесса удаления накипеоб-разователей |
| Котлы паровые (на га-зообразном топливе) | ДЕ-25-14ГМ №2 – паропроизводительность25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1991 ДЕ-25-14ГМ №3 – паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1988 ДЕ-25-14ГМ №4 – паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода1983 ДЕ-25-14-225ГМО №1-паропроизводительность 25 т/час Давление 13 кгс/см2, год ввода (2003) |
| Котлы паровые (на дре-весном топливе) | КЕ-10-14С №7- паропроизводительность 10 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1998 КЕ-10-14С №6 – паропроизводительность 10 т/час Давление 13 кгс\см2, год ввода – 1998 КЕ-10-14ОГ №5 (газопылевой) -паропроизводительность 10 т/час, давление 12 кгс/см2, год ввода 2007 |
| Котельная ООО «ЖТК» |  |
| Котлы водогрейные | 2 газовыхкотла КВГ-2,5-95, номинальная теплопроизводительность 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч), расчетное давление воды -1,6 МПа, КПД -92,4 % |

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям представлена в таблице 16.

Таблица 16 – Характеристика теплотрасс

| Источник теплоснабжения | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м | Температурный график работы тепловой сети, град. C | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЗАО «ЖФК» | 50-350 | 12,20,0 | 80/54 | - | 80 |
| Котельная ООО «ЖТК» |  |  | - | - |  |

3.2.3 Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения будет происходить одновременно с газификацией городского поселения. Все системы отопления следует переводить на питание от природного газа. Отопление индивидуального жилого фонда будет происходить посредством питания от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение новых промышленных предприятий будет осуществляться от индивидуальных источников тепла, расположенных на промышленных площадках. Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Технико-экономические показатели работы по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

| Показатель | Ед. Изм. | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепла | Гкал | 51,457 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э | Гкал | 0,6 |
| Отпуск тепла в сеть | Гкал | 50,857 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 3,1 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 48,357 |
| Удельный расход условного топлива | тут/ Гкал | - |
| Расход условного топлива | тут/год | - |
| Расход натурального топлива, всего | тут/год | - |

В таблице 18 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Таблица 18 – Тарифы на отпущенную тепловую энергию

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г. | 1-е п/г 2018 г. | 2-е п/г 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за Гкал, с НДС | 1343,61 | 1343,61 | 1571,76 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2017г-31.12.2017 г | 01.01.2018г-30.06.2018 г | 01.07.2018г-31.12.2018 г |

3.3 Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1 Общая характеристика водоснабжения

В поселке Жешарт забор воды происходит в двух точка (питьевой водозабор, технический водозабор) из р. Вычегда.

Схема питьевого водоснабжения пгт Жешарт следующая: вода из р. Вычегда по самотечным трубам поступает в водоприемный колодец, откуда насосами, установленными в насосной станции 1-го подъема производительностью 8640 м3/сут. (максимальная возможная мощность), по магистральным водоводам подается на водоочистную станцию в смеситель. Очищенная вода подается в резервуары питьевой воды на 800 и 2000 м3, откуда забирается насосами, установленными в насосной станции II подъема, и подается на водонапорную башню и в распределительную сеть пгт Жешарт (на питьевые и противопожарные нужды поселка, а так же на питьевые нужды ООО «Промышленного комбината древесных плит»).

Схема технического водоснабжения пгт. Жешарт следующая: вода из р.Вычегда по самотечным трубам поступает в водоприемный колодец, затем по 4-м всасывающим трубопроводам поступает на насосную станцию технического водозабора, откуда насосами, установленными в насосной станции 1-го подъема производительностью 4000 м3/сут, по одной ветке подается на промплощадку ООО «Промышленный комбинат древесных плит» (на технологические и противопожарные нужды поселка и комбината).

В пгт.  Жешарт располагаются 45 пожарных  гидрантов и 38 гидрантов на террито-рии  ООО  «Промкомбинат древесных плит».

Схема водоснабжение п. Лесобаза следующая: вода забирается из 2 артезианских скважин общим дебитом 23 м3/час (552м3/сут) и подается водоводом диаметром 90 мм на водопроводную очистную станцию производительностью 400 м3/сут, откуда вода поступает в водонапорную башню, находящуюся на площадке очистных сооружений. Далее вода подается в разводящую сеть поселка на питьевые и противопожарные нужды поселка.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Источники водоснабжения на территории муниципального образования

| № п\п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные сооружения на р. Вычегда |  |
| 1.1 | Год ввода | 1978 |
| 1.2 | Производительность | 8640 м3\сутки |
| 1.3 | Самотечные трубы (от реки до водоприемного колодца) | Д = 400 мм, L –70 м (2 нитки) |
| 1.4 | Насосы подъема воды | Д 500/63 – 3 шт., Д 315/71 – 1 шт., К 90/85 – 1 шт. Подача воды на ВОС |
| 1.5 | Напорный трубопровод (от камеры переключений водозабора до камеры переключений ВОС) | Д =525 мм , L= 6500 м (2 х 3250 м) |
| 2 | Водоочистная станция пгт Жешарт |  |
| 2.1 | Производительность | 8640 м3\сутки |
| 2.2 | Смеситель | Объем – 12 ,5 м3 Смешение реагентов (сульфат алюминия, хлор, известковое молоко, полиакриламид) |
| 2.3 | Осветлители с взвешенным слоем коридорного типа | Зона осветления – 123 м2, зона шламообразования- 61,5 м2 Осветление воды |
| 2.4 | Фильтры скорые – 4 шт. | Площадь фильтрации 19,7 х 4 = 76,8 м2 Фильтрация от взвешенных частиц и взвесей в воде |
| 2.5 | Резервуары чистой воды | V = 2000 м3, V = 800 м3 Хранение запаса питьевой воды |
| 2.6 | Водонапорная башня | Н=36м, V=300 м3 Поддержание давления питьевой воды в водопроводных сетях |
| 2.7 | Насосная станция второго подъема | Насосы Д 320/50 – 2 шт., К 90/85 – 2 шт., Д630/90 – 2 шт. Подача воды в сеть |
| 2.8 | Реагентное хозяйство | Подача коагулянта, извести, полиакриламида в смеситель |
| 2.9 | Очистка воды | Насос известкового молока СД 80/32 – 2 шт., вакуумная воздуходувка №2,3 RLT -01-2 шт; мешалка полиакриламида; насос полиакриламида 4К-12; насос дозатор коагулянта НД 1000/10 – 2 шт. |
| 2.10 | Хлорное хозяйство | Обеззараживание воды, вакуумный регулятор “Эдванс” – 3 шт. |
| 3 | Водозаборные сооружения п. Лезобаза |  |
| 3.1 | Артезианские скважины № 1953-Э и 1954-Э | Насосы ЭЦВ – 6, производительность 14 м3/час и 9 м3/час (износ 70% и 5% соответственно) |
| 3.2 | Станция водоподготовки | Производительность 400 м3\сутки |
| 3.3 | Водонапорная башня | Н=18м, V=50 м3 (износ 50%) Поддержание давления питьевой воды в водопроводных сетях |

3.3.2 Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

По данным Схемы водоснабжения, в настоящее время в функционировании большинства систем ХВС МО ГП «Жешарт» основными проблемами являются: высокая степень износа водопроводных сетей и насосного оборудования, недостаточная укомплектованность систем водоснабжения приборами учёта и регулирования.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Таблица 20 – Тарифы на холодное водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г. | 1-е п/г 2018 г. | 2-е п/г 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 20,27 | 20,27 | 23,01 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2017г-31.12.2017 г | 01.01.2018г-30.06.2018 г | 01.07.2018г-31.12.2018 г |

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Сточные воды от жилой застройки и общественных зданий пгт Жешарт отводятся системой самотечных коллекторов на канализационные насосные станции (КНС) №1 и 4. От КНС-1, 4 сточные воды транспортируются по 2 напорным коллекторам диаметром 400 мм на очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки (таблица 22). Сточные воды с промплощадки ООО «Промкомбинат древесных плит» поступают на КНС-3, где установлены насосы для перекачки сточных вод, по напорному коллектору  диаметром 219 мм сточные воды поступают на очистные сооружения (КОС). Нормативно-чистые воды по трубопроводу самотеком сбрасываются в р. Вычегда. Производительность канализационных очистных сооружений 7000 м3/сут.

На территории п. Лесобаза сточные воды от квартала многоквартирной жилой застройки отводятся в отстойники (септики) и спецмашинами вывозятся на очистные сооружения. Сточные воды от индивидуальной жилой застройки отводятся в выгребы на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации в пгт. Жешарт составляет 12,477 км. Так же имеется система ливневой канализации в пгт. Жешарт протяженностью 644 м в пгт.  Жешарт.

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации в п Лесобаза составляет приблизительно 2,0 км.

Обеспеченность населения пгт. Жешарт централизованной канализацией составляет около 40%.

Таблица 21

| № п\п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно-насосная станция (КНС-3) | Год ввода – 1979, тип. проект 902-1-19 1974 г Перекачка сточных вод от промлощадки на КОС |
| 1.1 | Трубопровод напорный | Д=219мм, L=560 м, внутренний дл. 4,499 км |
| 1.2 | Насосы | Насосы СД 160/45 2 шт., ФГ 57,5/9,5 – 1 шт. |
| 1.3 | Емкость приемного резервуара | 4,5 м3 Накопление сточных вод |
| 1.4 | Глубина заложения подводящего коллектора | 5,5 м |
| 1.5 | Канализационно-насосная станция (КНС-1) | Производительность 400 м3/сутки, насос СМ-150, износ 85% |
| 1.6 | Канализационно-насосная станция (КНС-4) | Производительность 1100 м3/сутки, насос СМ-150, износ 75% |
| 2 | Канализационно-очистные сооружения (КОС) |  |
| 2.1 | Год ввода | 1978 |
| 2.2 | Производительность | 7000 м3/сутки |
| 2.3 | Приемная камера | V= 2 м3 Прием сточных вод от КНС-1,3,4 и возврата дренажных вод от песковых и иловых площадок |
| 2.4 | Решетки-дробилки | 2 шт., Д барабана = 70 см Измельчение крупных отбросов от бытовых стоков |
| 2.5 | Песколовки | 2 шт. Д = 4 м Освобождение сточных вод от тяжелых минеральных примесей (песок, шлак и пр.) |
| 2.6 | Распределительная камера первичных отстойников | 1 шт. Распределение сточных вод по первичным отстойникам блока емкостей |
| 2.7 | Аэробные сбраживатели | 4 шт., V общ.=1200 м3 Сбраживание осадков сточных вод (избыточный ил, сырой осадок, плавающие вещества после первичных и вторичных отстойников) |
| 2.8 | Первичные отстойники | 4 шт., Vобщ.=720 м3 Осветление от оседающих органических загрязнений) |
| 2.9 | Аэротенки | 4 шт., Vобщ.=2275 м3 Биологическая очистка сточных вод при помощи активного ила (живые микроорганизмы) |
| 2.10 | Вторичные отстойники | 4 шт., Vобщ.=720 м3 Для разделения поступающей иловой смеси, возврата рециркуляционного активного ила и осветление биологически очищенных сточных вод |
| 2.11 | Контактные резервуары | 4 шт., Vобщ.=284 м3 Обеззараживание очищенной сточной воды жидким хлором |
| 2.12 | Песковые и иловые площадки | 30 шт., Sобщ.=7920 м2 Обезвоживания осадков сточных вод |
| 2.13 | Склад хлора, хлораторная | Вакуумный регулятор «Эдванс» – 1 шт. Хранение баллонов с хлором, перемешивание с водой и подача в контактные резервуары. КМЛ 50-125/2-2М – 1шт. – нейтрализационный бак |
| 2.14 | Воздуходувки (компрессора) | 32-ВФ-23 – 4 шт. производительность 1380 м3/час, Руст 30 кВт Подача воздуха в аэробные сбраживатели, аэротенки и контактные резервуары |
| 2.15 | Транспортировка стоков | Насос ФГ 35/12 Руст 3 квт – 2 шт.; СД 160/45 – 2 шт. Руст 40 кВт Перекачка сточных вод и осадка |

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения пгт. Жешарт 1978 года постройки и в течении времени подверглись интенсивному износу (75-85%), морально устарели и требуют реконструкции, проектирования новых узлов. Канализационные насосные станции на территории пгт. Жешарт КНС-1, КНС-3, КНС-4 1979 годов постройки и в течении времени подверглись интенсивному износу (75-85%) и требуют реконструкции.

Существующие канализационные сети (напорные и самотечные) в пг.  Жешарт по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Общая протяженность бытовых канализационных сетей в пгт.  Жешарт составляет 12,477 м. Так же имеется система ливневой канализации протяженностью 644м в пгт. Жешарт.

Существующие канализационные сети в поселке Лесобаза по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов (общая протяженность 2,0 км).

Аварии на сетях по всему поселению Жешарт случаются периодически, в среднем по 5 раз в году.

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

Таблица 22 – Тарифы на водоотведение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2017 г. | 1-е п/г 2018 г. | 2-е п/г 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 18,29 | 18,29 | 19,9 |
| 9Срок действия тарифов |  | 01.07.2017г-31.12.2017 г | 01.01.2018г-30.06.2018 г | 01.07.2018г-31.12.2018 г |

3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании

3.5.1. Общая характеристика в сфере обращения с ТБО

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории пгт Жешарт, вывозятся на межрайонный полигон ТБО, расположенный 4 км севернее с. Айкино.

В пгт Жешарт осуществляют хозяйственную деятельность в сфере лесопромышленного комплекса организации по деревообработке и пр., использующие устаревшие технологии распиловки и обработки. Получаемые отходы концентрируются, в том числе и на несанкционированных свалках, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды, обостряя пожароопасную обстановку в результате либо простого сжигания, либо концентрации в естественных природных оврагах или карьерах.

Твердые бытовые отходы с территории городского поселения «Жешарт» вывозятся на свалку находящуюся в направлении с. Межег.

3.5.2. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение не утилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории МО ГП «Жешарт» предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спец автотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

МО ГП «Жешарт» является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение  и тепловая энергия.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования.

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из республиканского бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

- существенный объем субвенций из республиканского бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Политика муниципального образования в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории МО ГП «Жешарт» утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;

- уменьшение расходов районного и городского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и городского бюджетов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно-измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО ГП «Жешарт» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 23 не представляется возможным.

Таблица 23 – Реализованные мероприятия программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Стоимость реализации | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации муниципального образования и установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления информации.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы показателей.

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надёжности поставки ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов.

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной̆ инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики муниципального образования.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;

- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы (возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни населения), при условии технической возможности и экономической целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.

Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

| Энергоресурсы | Ед.изм. | Фактические абсолютные |  | Плановые значения (приросты) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 99884,624 | 99884,624 | 99884,624 | 100750,021 | 102160,001 | 104956,151 | 108969,561 | 123755,371 |
| Тепловая энергия | Гкал | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 | 51,457 |
| Водоснабжение | тыс. куб.м | 402,07 | 402,07 | 402,07 | 404,2 | 414,26 | 427,41 | 451,73 | 481,19 |
| Водоотведение | тыс. куб.м | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 470,07 | 479,42 | 492,7 | 520,01 | 540,43 |
| Газоснабжение | тыс. куб.м | 37590,921 | 37590,921 | 37590,921 | 37604,807 | 37640,35 | 38045,44 | 39524,96 | 41511,57 |

Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 25) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

Таблица 25 – Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В таблице 26 представлены показатели качества ресурсов.

Таблица 26 – Показатели качества ресурсов

| Наименование | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| I. Холодное водоснабжение |  |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | отклонение давления не допускается |
| II. Горячее водоснабжение |  |
| 4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании |
| 5. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C |
| 6. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |
| III. Водоотведение |  |
| 8. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| IV. Электроснабжение |  |
| 9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания |
| 10. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства РФ о техническом регулировании не допускается |

| V. Газоснабжение |  |
| --- | --- |
| 11. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца |
| 12. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |
| VI. Отопление |  |
| 14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C |
| 15. Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается |
| 16. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается |

Показатели экологичности производства ресурсов. Данные показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных объёмах образования твёрдых бытовых отходов.

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сокращение потерь электрической энергии в сетях;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

- качественные характеристики электрической энергии;

- в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;

- непрерывность подачи тепловой энергии;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения

пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;

- в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение поселения;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

- в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;

- улучшение показателей очистки сточных вод;

- в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории поселения;

- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

На сегодняшний день перспективная схема и электронная модель электроснабжения для МО ГП «Жешарт не разработана. Данный раздел рассмотрен на основании анализа существующего Генерального плана и собранной информацией, предоставленной администрацией.

Уровень расхода по потребителям на весь период программы произведён для:

- населения с учётом фактического среднестатистического потребления одного человека на жилищно-бытовые нужды;

- бюджетных и прочих организаций с учётом прироста присоединенной нагрузки и фактического потребления.

Сведения по электрическим нагрузкам потребителей отсутствуют.

Таблица 27 – Годовой расход электроэнергии потребителей

| № п/п | Потребители | Потребление, млн. кВт*ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2023 | 2033 |  |
| 1 | население | 8253,755 | 9172,31 | 9813,44 |  |
| 2 | бюджетные организации | 8925,851 | 8925,851 | 8925,851 |  |
| 3 | прочие потребители | 82705,018 | 90871,4 | 105016,08 |  |
|  | Итого | 99884,624 | 108969,56 | 123755,371 |  |

Таблица 28 – Программа инвестиционного проекта электроснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) на самонесущие изолированные провода (СИП), с заменой старых опор ЛЭП | Повышение надежности системы электроснабжения |  | 3300,0 |  |  | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| 2 | Реконструкция, модернизация системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена оборудования (ТР) | Повышение надежности системы электроснабжения |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3800,0 |  | 500,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективы развития схемы теплоснабжения определены в соответствии с разработанной Схемой теплоснабжения МО ГП «Жешарт» до 2028 года и информацией предоставленной администрацией МО ГП «Жешарт». В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактические данные за 2017 г. и актуализированные перспективные показатели до 2033 г.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

Расчетные расходы тепла на перспективу до 2033 года с разбивкой по годам развития приведены в таблице ниже.

Таблица 29 – Расчетные расходы тепла потребителями систем централизованного

| № | Наименование потребителей | Расчетные расходы тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Существующая застройка на уровне 2017г |  |  |
| 1 | Потребители в МО ГП «Жешарт» | 48,357 |
| Застройка на уровне 2023г. |  |  |
| 1 | Существующие потребители в МО ГП «Жешарт» | 48,357 |
| 2 | Перспективные потребители к 2023г. в МО ГП «Жешарт» | 0,0 |
|  | Итого в МО ГП «Жешарт» | 48,357 |
| Застройка на уровне 2033г. |  |  |
| 1 | Существующие потребители в МО ГП «Жешарт» | 48,357 |
| 2 | Перспективные потребители к 2033г. в МО ГП «Жешарт» | 0,0 |
|  | Итого в МО ГП «Жешарт» | 48,357 |

Варианты развития централизованного теплоснабжения на перспективу до 2033 года согласно разделам предложенной схемой теплоснабжения.

Предлагаемые к рассмотрению варианты основаны на следующих положениях:

- теплоснабжение населения в основном производится от индивидуальных газовых котлов и печей;

- строительства новых промышленных предприятий и увеличения тепловых нагрузок действующих не предусматривается;

- более 50% распределительных сетей имеют 80% износ. Необходим большой объем работ по их капитальному ремонту с соответствующим объемом капитальных вложений;

Исходя из вышеприведенного, в схеме теплоснабжения может быть рассмотрен только один вариант: для обеспечения устойчивого теплоснабжения МО ГП «Жешарт» при текущих загрузках необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения. При этом, под основными направлениями развития теплоснабжения МО ГП «Жешарт» рекомендуются:

- поддержание тепловых сетей в исправном состоянии;

- поддержание всех систем котельных в рабочем состоянии;

- своевременное устранение протечек в системе и теплоизоляция теплотрасс;

- уделить внимание водоподготовке котельных.

Таблица 30

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена теплотрассы |  |  |  | 12275,0 |  | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |
| 2 | Итого |  |  |  | 12275,0 |  | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 |

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития МО ГП «Жешарт», в первую очередь определённой генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Генеральный план МО ГП «Жешарт» Усть-Вымского района Республики Коми;

- Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года МО ГП «Жешарт» Усть-Вымского района Республики Коми;

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Согласно технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения, схема будет реализована в период с 2013 по 2024 годы.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения поселения:

1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.

2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

В настоящее время работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой проводится по двум направлениям:

1. Модернизация объектов водоснабжения.

2. Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в МО ГП «Жешарт» Усть-Вымского района Республики Коми, повысить индекс здоровья населения.

Создание системы централизованного горячего водоснабжения на расчетный период программы не планируется.

На основании разработанной в 2013 году Схемы водоснабжения определены мероприятия по дальнейшему развитию системы водоотведения, которые планируются к реализации в период до 2024 года. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- до 2019 года:

- Замену арматуры и колодцев на сети

- Реконструкция водоочистных сооружений

- Строительство наружных сетей водопровода

- Контроль качества питьевой волы

Второй этап строительства- до 2024 года:

- Бурение артезианских скважин п. Лесобаза

- Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах Пгт Жешарт, п. Лесобаза

- Устройство пожарных водоемов Пгт Жешарт, п. Лесобаза

- Контроль качества питьевой воды

Таблица 31 – Программа инвестиционного проекта водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция наружных сетей водопровода |  |  |  | 160056,0 |  | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 114326,0 |
| 1.2 | Реконструкция водоснабжаюжего оборудования |  |  |  | 1680,0 |  |  | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |
| 2 | Итого |  |  |  | 161736,0 |  | 11432,6 | 11992,6 | 11992,6 | 11992,6 | 114326,0 |

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективы развития системы водоотведения определены в соответствии с разработанной Схемой водоснабжения и водоотведения МО ГП «Жешарт» до 2024 года. В данном разделе приведены основные положения и результаты разработанной схемы, фактических данные с 2017 г. и перспективные показатели до 2033г.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

1. Принимаем количество бытовых сточных вод и вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах 50% от водопотребления (разницу списываем на безвозвратные потери).

2. В населенных пунктах имеющих централизованную канализацию 100%.

3. От объектов животноводства приняты по расходу воды с коэффициентом 30% (разницу списываем на безвозвратные потери).

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от МО ГП «Жешарт» представлены в таблице (Таблица 32).

| Таблица 32 – Суммарный расчет расходов сточных вод по городскому поселению № п/п | Наименование водопотребителей | Существ. состояние 2017 год | 2018 | 2023 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 416,0 | 416,0 | 468,49 | 487,18 |
| 2 | Бюджетные организации | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 3 | Прочие потребители | 19,0 | 19,0 | 21,62 | 23,35 |
|  | Итого | 465,0 | 465,0 | 520,01 | 540,43 |

Таблица 33

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция наружных сетей канализации |  |  |  | 57420,0 |  | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 41014,0 |
|  | Итого |  |  |  | 57420,0 |  | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 41014,0 |

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема газоснабжения разработана в соответствии с Генеральным планом МО ГП «Жешарт», со сведениями, предоставленными администрацией поселения.

Согласно перспективе развития теплоснабжения и планируемом подключении новых потребителей (населения), можно судить об увеличении потребления природного газа в целом.

Потребители МО ГП «Жешарт» не только используют природный газ для приготовления пищи но и большинство жилых многоквартирных домов, а также часть частного сектора отапливается посредством природного газа, что экономически целесообразно и выгодно. В связи с вышесказанным, имеется необходимость подведения природного газа к каждому дому МО ГП «Жешарт».

Таким образом, основной рост потребления придётся на обеспечение населения МО ГП «Жешарт» природным газом. Обусловлено это будет строительством сетей газоснабжения.

В перспективе газоснабжение города предполагается сохранить от газораспределительной станции ГРС «Жешарт».

Износ существующих сетей газоснабжения составляет приблизительно 30%. Периодично производится диагностика сетей, сети, подлежащие замене, отсутствуют.

Основные положения развития на ближайшую перспективу:

На сегодняшний день актуальным вопросом развития централизованного газоснабжения в МО ГП «Жешарт» является составление электронной модели сетей газоснабжения с гидравлическим анализом системы, описанием возможных участков нового подключения и предложений по реконструкции и модернизации системы в целом. Стоимость приведённой работы может составить 1000 тыс. руб.

Проектом принято строительство газопроводов высокого давления, ГРПБ и ГРПШ на 1 очередь строительства (до 2023г) и на расчетный срок (до 2033г).

На первую очередь строительства (до 2023г) предусматривается газоснабжение жилого фонда микрорайона «Аэропорт» и «Нерими - Шор» в пгт Жешарт.

На расчетный срок строительства (до 2033г) предусматривается обеспечить природным газом неохваченный существующий жилой фонд и все новостройки пгт Жешарт и д.Римья.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением естественных преград, при пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после выдачи технических условии соответствующих инстанций).

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываются по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Таблица 34

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построить и ввести в эксплуатацию газовые распределительные сети низкого давления на территории МО ГП Жешарт |  |  |  | 120000 |  | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 85714,0 |
| 2 | Итого |  |  |  | 120000 |  | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 85714,0 |

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Перспективная схема обращения с ТБО может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- внедрение системы вторичной переработки (рециклинг) древесных отходов;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;

- ликвидация всех несанкционированные свалок на территории городского поселения «Жешарт»;

- организация площадки для временного хранения отходов лесопереработки в сельском поселении «Гам».

Таблица 35 – Программа инвестиционного проекта ТБО

| № п/п | Технические мероприятия | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры объекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок. Очистка земель на территории МО ГП Жешарт , используемых в качестве несанкционированных свалок. |  |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение мусоровоза КО-440-02 на базе шасси ГАЗ 3309 |  |  |  | 1936,0 | 1936,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3436,0 | 1936,0 | 750,0 |  | 750,0 |  |  |

12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского поселения;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо и энергоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации городских поселений и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка ПКР, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов.

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 36.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 | Итого, тыс.руб. |
| Программа инвестиционного проекта электроснабжения |  | 500,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 3800,0 |
| Программа инвестиционного проекта водоснабжения |  | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 114326,0 | 161736,0 |
| Программа инвестиционного проекта водоотведение |  | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 41014,0 | 57420,0 |
| Программа инвестиционного проекта теплоснабжения |  | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 12275,0 |
| Программа инвестиционного проекта газоснабжения |  | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 85714,0 | 120000,0 |
| Программа инвестиционного проекта ТБО | 1936,0 | 750,0 |  | 750,0 |  |  | 3436,0 |
| Итого | 1936,0 | 27810,4 | 27385,4 | 28135,4 | 27385,4 | 27385,4 | 358667,0 |

Таблица 36 – Совокупная программа инвестиционных проектов

13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Жешарт, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Жешарт носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Таблица 37

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 161736,0 | 0 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 57163,0 | 57163,0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 161736,0 | 0 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 11432,6 | 57163,0 | 57163,0 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 57420,0 | 0 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 20507,0 | 20507,0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 57420,0 | 0 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 4101,4 | 20507,0 | 20507,0 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 120000,0 | 0 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 42857,0 | 42857,0 |
| Итого |  | 120000,0 | 0 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 8571,4 | 42857,0 | 42857,0 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 3800,00 | 0 | 500,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 0 |
| Итого |  | 3800,00 | 0 | 500,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 0 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 12275,0 | 0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 2455,0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 12275,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сфере сбора и вывоза ТБО | БС | 3436,0 | 1936,0 | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 3436,0 | 1936,0 | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 358667,0 | 1936,0 | 27810,4 | 27385,4 | 28135,4 | 27385,4 | 123807,0 | 120527,0 |
| БС - бюджетные средства |  | 234867,0 | 1936,0 | 18739,0 | 17989,0 | 18739,0 | 17989,0 | 80125 | 77670,0 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 123800,0 | 0 | 9071,4 | 9396,4 | 9396,4 | 9396,4 | 43682 | 42857,0 |

14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы, представленные в таблице 38, имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.

Таблица 38 – Расчётные тарифы на прогнозный период

| Вид коммунальной услуги | ед.изм | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | руб/м3 | 20,27 | 23,31 | 26,8 | 34,8 |
| Водоотведение | руб/м3 | 18,29 | 21,03 | 24,2 | 31,5 |
| Теплоснабжение | руб/Гкал | 1343,61 | 1545,2 | 1776,9 | 2309,9 |
| Электроснабжение | руб/кВтч | 4,43 | 5,09 | 5,85 | 7,62 |
| Газоснабжение | руб/м3 | 4,89 | 5,62 | 6,46 | 8,4 |
| ТБО | руб/м3 | - | - | - | - |

Расчёт показателей доступности.

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.

| Таблица 39 – Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по МО ГП «Жешарт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 9072,42 | 9072,42 | 9527,12 | 10006,4 | 10401,8 | 10818,9 | 11385,03 | 12068,02 | 13033,5 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 11,9 | 11,9 | 12,5 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 13 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 89 | 89 | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Жешарт» на 2018-2033 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями МО ГП «Жешарт»;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории МО ГП «Жешарт»;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики МО ГП «Жешарт» в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО ГП «Жешарт»;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.