МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЖЕШАРТ»

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

ПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	7

3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	8

4.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ	9

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ	9

5.АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МО ГП " ЖЕШАРТ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ	10

5.1 Характеристика территории МО ГП «Жешарт»	10

5.2 Природно-климатические условия МО ГП « Жешарт»	10

5.3 Социально-экономические условия развития МО ГП « Жешарт»	11

5.3.1 Экономика и производство	11

5.3.3 Транспортный комплекс	11

5.3.4  Население	12

5.3.5 . Жилой фонд	12

5.3.6 Социальное развитие	12

5.3.7 Инженерная инфраструктура	14

6.ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ	16

6.1 Жилищного строительства	16

6.2 Объекты образования	20

6.3  Объекты здравоохранения	21

6.4  Объекты физической культуры и спорта	23

6.5 Объекты культуры и социального обеспечения	25

6.7 Рекреации	27

6.8 Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры	29

6.9 Автомобильных  дорог местного значения	33

6.10 Объекты, имеющие промышленное и коммунально-складское, сельскохозяйственное  значение	40

6.11  Предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	43

6.12  Утилизации  и переработки бытовых и промышленных отходов	45

6.13   Область захоронений	46

7 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	47

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения  «Жешарт» (далее МО ГП «Жешарт»), устанавливаются в целях сохранения и дальнейшего повышения достигнутого уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования  МО ГП «Жешарт» устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех групп населения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования МО ГП «Жешарт» осуществлена с учетом требований нормативных, в том числе нормативно-технических документов.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО ГП «Жешарт» конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития МО ГП  «Жешарт».

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа; планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО ГП «Жешарт» подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, ст. ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Сведения о разработчике:

Материалы подготовлены ООО Проектный институт «Комигражданпроект» г.Сыктывкар.

## 1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих нормативах применены следующие термины:

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки: застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

квартал: основной элемент планировочной структуры  населенного пункта, ограниченный красными линиями застройки, а также иными линиями градостроительного регулирования, от территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной структуры населенного пункта;

красная линия: граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в сельских поселениях;

линия регулирования застройки: граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки: территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 кв. метров и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта: территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

особоохраняемые природные территории (ООПТ): территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых природных территорий;

озелененные территории: часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70 процентов поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

градостроительное зонирование: установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение: пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автостоянки: открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

природный объект: естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

природные территории: территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение;

зоны с особыми условиями использования территорий: охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

места захоронения - кладбища, расположенные на территории населенного пункта (поселения);

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений.

санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью формирования местных градостроительных нормативов является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории.

- обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения  при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий,

- архитектурно-строительного проектирования,

- определения новых требований и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения (включая людей с инвалидностью)

- определения  расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (включая людей с инвалидностью).

Местные нормативы градостроительного проектирования позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования МО ГП  «Жешарт», таких как стратегия социально-экономического развития и схема территориального планирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО ГП  «Жешарт» направлены на решение следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным  в документах стратегического планирования муниципального образования;

3) обеспечение контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории городского поселения.

## 3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

СОСТАВ НОРМАТИВОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения  благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (социального  назначения - детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами, объектами транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

3.2. В состав местных нормативов градостроительного проектирования территории МО ГП «Жешарт» включаются:

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области захоронений;

- иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий

-

3.3. Проект местных нормативов  градостроительного проектирования утверждается решением Совета МО ГП « Жешарт».

3.4. Постановление об утверждении нормативов градостроительного проектирования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и на официальном Интернет-портале администрации МО ГП   « Жешарт».

## 4.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ

## ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативы градостроительного проектирования городского поселения устанавливают совокупность:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

На основе сравнения  рекомендаций нормативных, правовых и нормативно-технических документов и стандартов Российской Федерации и Республики Коми  и  оценки экономическо-географического, социально-демографического, производственного, природного потенциала развития  городского поселения «Жешарт» Республики Коми.

## 5.АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ МО ГП " ЖЕШАРТ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

## 5.1 Характеристика территории МО ГП «Жешарт»

Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» находится в муниципальном районе «Усть-Вымский» Республики Коми. Административным центром городского поселения «Жешарт» является пгт Жешарт.

Территория поселения расположена в юго-западной части муниципального района «Усть-Вымский». Поселок расположен на правом берегу реки Вычегда (бассейн Северная Двина), в 80 км к северо-западу от Сыктывкара. Железнодорожное сообщение с поселком осуществляется посредством станции Межог, расположенной на линии Котлас-Микунь. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога Яренск—Сыктывкар. Расстояние от административного центра до районного центра муниципального района «Усть-Вымский» – с. Айкино – 32 км. Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» граничит с запада – с Архангельской областью, а также с сельскими поселениями Мадмас, Межег, Донаель; с севера – с сельским поселением Илья – Шор; с востока – с сельским поселением Гам; с юга и юго-востока с МР «Сыктывдинский».

Площадь территории муниципального образования городского поселения «Жешарт»– 100 417 га, в том числе населенные пункты занимают 1728га (пгт Жешарт – 1621га, д. Римья – 107 га) (1,72%).

В состав поселения входят 2 населенных пункта: пгт Жешарт, д. Римья.

## 5.2 Природно-климатические условия МО ГП « Жешарт»

Муниципальное образование городское поселение «Жешарт» находится в климатическом районе IB. На рассматриваемой территории самым холодным месяцем является январь. Средняя температура - минус 15,6 0С, отмечаются понижения температуры до минус 47°С. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля – плюс 16,7 0С, максимальная – плюс 350С.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в муниципальном районе «Усть-Вымский» равно 553 мм

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см

Природный комплекс и озеленение территории

Природные территории городского поселения «Жешарт» представлены:

- лесными массивами;

- реками Ертым, Илья Шор, Чернокурка, Вычегда, Башлыковка, Динтом, Тусяпоноль, Кочмас, Юж. Косвож, Касвож, Маквож, Кунесъю, Мадмас, Пелыс, Лунвож, Пойбырь, Сопью, Миньвож;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и промышленных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

## 5.3 Социально-экономические условия развития МО ГП « Жешарт»

## 5.3.1 Экономика и производство

Промышленность.

Одним из основных градообразующим предприятием  в моногороде является ООО «Промышленный комбинат древесных плит, специализирующийся на производстве древесных плит», от работы которого зависит практически каждая семья, проживающая в поселке.

На территории поселения находится предприятие ООО «Альянс», которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;  также имеется ряд предприятий, занимающийся деревообработкой и лесопильными работами: ЗАО «ЖЭМЗ», ООО «Промкомбинат древесных плит», ООО «Лесная компания», ИП Ноженко, ИП «Клен».

Планируемое строительство «Строительство площадки складирования временного хранения древесных отходов в пгт. Жешарт».

Сельское хозяйство. На территории поселения сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

Малое предпринимательство. Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

- Обеспечение поступательного социально-экономического развития поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

- Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

- Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

- Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

- Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

- Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

- Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

- Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

- Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

- Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности

## 5.3.3 Транспортный комплекс

В состав транспортной внешней системы транспорта  поселения  входит автомобильный и железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт

территории поселения проходят дороги:

- регионального значения (г. Яренск – г. Сыктывкар)

- местного значения

Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 22,5 км.

Железнодорожный транспорт служит в основном для поставки и отгрузки материалов и товаров для промышленных предприятий.

Улично-дорожная сеть. Протяженность основных улиц и дорог улично-дорожной сети населенных пунктов – всего 53,34 км, из них покрытие проезжей части -асфальтовое покрытие – 15,27 км, грунтовое – 37,895 км, бетонное – 0,175 км. В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Недостатком благоустройства улиц является отсутствие тротуаров; открытый водоотвод, и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создает неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги. Проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий

Планируемое строительство: строительство  «Автопавильона в  пгт. Жешарт»

## 5.3.4  Население

Численность постоянного населения МО ГП «Жешарт» на 1 января 2017 г. составила 7926  человек.

Оценка и анализ показателей численности, движения, возрастной структуры населения со стратегической точки зрения необходима, во-первых, для характеристики сложившегося на данной территории типа воспроизводства населения – одного из основных результатов предшествующего этапа и одной из фундаментальных предпосылок последующего этапа социально-экономического развития; во-вторых, для характеристики потенциала трудовых ресурсов, которые можно будет вовлекать в экономическую деятельность в долгосрочном периоде.

## 5.3.5 . Жилой фонд

Площадь жилищного фонда на территории МО ГП " Жешарт"  на  начало 2017 года составляет 221,72 тыс. кв.м.

В населенном пункте пгт Жешарт имеются многоквартирные дома средней этажности до 5 этажей; индивидуальные дома. Дома многоквартирные и одноквартирные.

Средний показатель современной жилищной обеспеченности по городскому поселению «Жешарт» составляет 27,7 м2/чел. Общая площадь аварийного жилого фонда 0,4 тыс.кв.м., что составляет  0,1%  - общей площади.

Степень благоустройства проживающих в многоквартирных домах:

-  со степенью благоустройства 4,5,6 – 5550 чел.

-  со степенью благоустройства 2,3 – 650 чел.

- со степенью благоустройства 1 – 600 чел.

Уровень обеспеченности благоустройством индивидуальных домов почти отсутствует по канализации, газу и горячему водоснабжению, что объясняется использованием индивидуальных газовых баллонов, газовых обогревателей, и выгребных ям на участках.

## 5.3.6 Социальное развитие

В состав социальной инфраструктуры входят учреждения образования, здравоохранения, культуры (библиотеки, дома культуры, музеи) и потребительские услуги.

Культурно-досуговая деятельность поселения довольно разнообразна. На территории поселения функционируют библиотеки, клубные учреждения, которые предоставляют населению разнообразные услуги культурного, познавательного, развлекательного и оздоровительного характера, развивают творчество по всем видам и жанрам. Большое внимание в районе уделяется физической культуре и спорту.

Существующая школьная сеть достаточна для обеспечения потребностей населения. Необходимо развивать существующую систему образования, совершенствовать ее содержание.

Проблемы развития розничной торговли и общественного питания в районе должны решаться путем создания оптимальной сети предприятий, оснащения их современным техническим и технологическим оборудованием, создания условий для выездной торговли в удаленные населенные пункты.

Образование

Сеть образовательных учреждений: 3 общеобразовательных учреждения,1 учреждение дополнительного образования; 3 дошкольных образовательных учреждений. В связи со значительным ухудшением демографической ситуации в последние 20 лет – имеется значительный резерв емкости учреждений. В качестве мероприятий по развитию следует проводить обновление материально технической базы существующих школ.

Показатели общеобразовательных учреждений

Таблица 1

| Показатели | 2013 г. | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Число детские дошкольные учреждения | 3 | 3 |
| Численность учащихся в детских дошкольных учреждениях, тыс. чел. | 593 |  |
| Число общеобразовательных учреждений | 3 | 3 |
| количество мест | 901 | 901 |
| Учреждения дополнительного образования, число | 1 | 1 |
| количество мест | 494 | 494 |

Проектируемых объектов образования нет.

Здравоохранение

Показатели учреждений здравоохранения на 01.01.2017 год

Таблица 2

| Показатели | 2013 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений | 4 | 4 |
| Число больничных коек МБУ « Жешартская районная больница» коек стационар дневного пребывания, коек | 55 | 55 |
| Поликлиники, число | 2 | 2 |
| Число посещений амбулаторно - поликлинической сети, всего по поселению. | 91125 | 91125 |
| Фельшерско-акушерский пункт, объект | 1 | 1 |

Культура и спорт

Таблица 3

| Показатели | 2013 г. | 2017 г |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки, Жешартская библиотека – филиал им. С.А. Попова Лесобазовская библиотека - филиал | 2 | 2 |
| Музей, Жешартский музей | 1 | 1 |
| Детская школа искусств | 1 | 1 |
| Культурно-досуговые учреждения, объект МБУ Жешартский Дом культуры «Дружба» Кинотеатр «Современник» Филиал Социокультурный центр в м. Лесобаза | 3 | 3 |
| Количество зрительных мест | 1050 | 1050 |
| Число спортивных сооружений – всего Дом спорта «Жешарт» Атлетический зал Дом спорта «Лесобаза» Лыжная трасса СК «Жешарт» Лыжная база в районе МБДОУ «Улыбка» Стадион «Жешарт» Стадион «Лесобаза» Лыжная трасса СК «Жешарт» | 8 | 8 |
| из них плоскостные спортивные сооружения, кв.м | 32000 | 32000 |
| спортивные залы, кв.м | 7700 | 7700 |

Торговля и услуги населению

Торговые площади торгового зала магазинов, торговых павильонов, торговых боксов составляют 3650,0 кв.м.

Объекты общественного питания: 2 столовые 80 посадочных мест.

Количество мест в гостинице – 2 гостиницы – 27 мест.

Бани, проектная мощность 160 мест

## 5.3.7 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения в пгт Жешарт осуществляется как из поверхностного источника (р. Вычегда), так и из подземного (артезианских скважин м. Лесобаза).

Схема водоснабжения пгт Жешарт: вода из р.Вычегда по самотечным трубам поступает в водоприемный колодец, откуда насосами, установленными в насосной станции 1-го подъема производительностью 8640 м3/сут, по магистральным водоводам подается на водоочистную станцию в смеситель. Очищенная вода подается в резервуары питьевой воды на 800 и 2000 м3, откуда забирается насосами, установленными в насосной станции II подъема, и подается на водонапорную башню и в распределительную сеть пгт Жешарт. Очистка воды проводится сернокислым алюминием, известковым молоком, полиакриламидом. Обеззараживание – хлором.

Схема водоснабжение м. Лесобаза: вода забирается из 2 артезианских скважин общим дебитом 23 м3/час (552м3/сут) и подается водоводом диаметром 90 мм на водопроводную очистную станцию производительностью 400 м3/сут, откуда вода поступает в водонапорную башню, находящуюся на площадке очистных сооружений. Далее вода подается в разводящую сеть поселка

Общая протяженность сетей пгт Жешарт составляет 14,673 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Обеспечение населения городского поселения «Жешарт» внутренним водопроводом составляет 81%.

В д. Римья централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

По данным, предоставленным ООО «Водоканал», водопотребление пгт Жешарт составляет 1777,00 м3/сут в т.ч.:

-  население – 1234,00 м3/сут;

- на нужды промпредприятий и организаций, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 543,00 м3/сут.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения в ГП «Жешарт» достаточно развита.

Сточные воды от жилой застройки и общественных зданий пгт Жешарт отводятся системой самотечных коллекторов на канализационные насосные станции (КНС) №1 и 4. От КНС-1, 4 сточные воды транспортируются по 2 напорным коллекторам диаметром 400 мм на очистные сооружения полной биологической очистки (таблица 7.5). Сточные воды  с промплощадки ООО «Промкомбинат древесных плит» поступают на КНС-3, где установлены насосы для перекачки сточных вод, по напорному коллектору  диаметром 219 мм сточные воды поступают на очистные сооружения (КОС). Нормативно-чистые воды по трубопроводу самотеком сбрасываются в р.Вычегда. Производительность канализационных очистных сооружений 7000 м3/сут. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 75-85%

На территории м. Лесобаза система централизованного водоотведения развита слабо, сточные воды от квартала многоквартирной жилой застройки отводятся в отстойники (септики) и спецмашинами вывозятся на очистные сооружения. Сточные воды от индивидуальной жилой застройки отводятся в выгребы на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,438 км. Так же имеется система ливневой канализации протяженностью 644м в пгт Жешарт.

Обеспеченность населения пгт Жешарт централизованной канализацией составляет около 40%.

По данным, предоставленным ООО «Водоканал», водоотведение пгт. Жешарт составляет 1134,60 м3/сут в т.ч.:

-  население – 1024,60 м3/сут;

- сточные воды от предприятий и организаций – 110,00 м3/сут.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения пгт.Жешарт потребителей базируется на 2 котельных в пгт. Жешарт и м.Лесобаза. Топливом для котельных является природный газ. Общая протяженность тепловых сетей – 12016,0 м.

Индивидуальная одноэтажная, а так же частично 2-х этажная деревянная застройка, отапливается от бытовых котлов различной модификации и печей.

Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения «Жешарт» осуществляется природным газом от газораспределительной станции ГРС «Жешарт» и сжиженным газом. Газораспределительная станция  расположена в около пгт Жешарт (Рвых=0,6 МПа, Qч=32160,0 куб.м/час). От газораспределительной станции газ поступает с помощью газопроводов высокого давления II категории  к существующим ГРПБ и ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления. Схемы газопроводов высокого давления приняты тупиковые. Сжиженный газ Ухтинского месторождения доставляется автомобильным транспортом. Потребление СУГ на 1 ноября 2012г составило 59141кг/г.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Электроснабжение

Централизованная система электроснабжения потребителей городского поселения «Жешарт» осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной энергосистемы Республики Коми, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Северо-Запада.

По территории городского поселения «Жешарт», с востока на запад проходит транзитная линия электропередачи  ЛЭП 220кВ «ПС Микунь–на Архэнерго».

Основная электрическая сеть энергосистемы городского поселения «Жешарт» сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110/10 кВ, которые подключены от ПС Микунь (220/110/10);  от ПС «Айкино» (110/10) в с. Айкино посредством ЛЭП 110 запитывается ПС «Жешарт» (110/10/6), находящаяся на территории пгт Жешарт. Мощность подстанции – 2*25 Мват, резерв мощности составляет 1,92 Мват, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

От ПС «Жешарт» посредством ЛЭП 10 и 6кВ снабжаются 2 населенных пункта: пгт Жешарт и д. Римья. Запитывающие линии подходят к трансформаторным пунктам, а затем путем ЛЭП низкого напряжения подводятся к домам, общественным зданиям, предприятиям и сооружениям коммунально-бытового, производственного, сельскохозяйственного назначения и другим сооружениям.

На территории пгт Жешарт расположен 41 трансформаторный пункт.

Общая протяженность ЛЭП в границах городского поселения «Жешарт» составит:

ЛЭП 220 кВ -  5,3 км.,ЛЭП 110 кВ -18,9 км.

Электропотребление- 1700 кВт.час/год на коммунально-бытовые нужды; 2500 кВт.час/год на нужды пром предприятий.

Связь

Электрическая телефонная связь обеспечивается через АТС, которая находится в пгт. Жешарт, количество стационарных телефонных аппаратов общего пользования постепенно увеличивается. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Также пгт. Жешарт обеспечен почтовой связью.

Трубопроводный транспорт

Через территорию муниципального образования пгт Жешарт проходят  магистральные газопроводы «Ухта-Торжок» и нефтепровод «Ухта-Ярославль».

## 6. ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

Показатели градостроительного проектирования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования приведены для поселка городского типа Жешарт,  д. Римья входящая в состав МО ГП является неперспективной для освоения и строительства.

## 6.1. Жилищного строительства

6.1.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения для ГП «Жешарт», входящих в его состав, установлены на основании положений, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (далее – Государственная программа).

Показатели жилищной обеспеченности

Таблица 4

| Наименование показателя | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на человек | 27,7 | 28,5 | 35 |

Таким образом, при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, следует применять показатель жилищной обеспеченности, достигнутый на данный момент времени.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи.

6.1.2 Максимальная высота  и этажность проектируемых жилых зданий  установить  с учетом технических параметров имеющихся в местном гарнизоне пожарной охраны пожарной техники, предназначенной для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров.

6.1.3 Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах многоквартирной застройки следует предусматривать в соответствии с п.6.33 СП. 42.13330-2011.

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного хранения автомобилей в пределах внутриквартальных проездов, а также улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы. При этом следует не допускать сокращения габаритов проездов до ширины менее нормативной. Размещение в жилой застройке гаражей боксового типа допускается для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам-опорникам. Такие гаражи должны располагаться группами на специально выделенных территориях, в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома. Число мест принимается по заданию на проектирование. При установке боксовых гаражей необходимо соблюдать действующие противопожарные нормы и требования безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение гаражей не должно нарушать архитектурный облик застройки.

6.1.4  Для предварительного определения размеров жилой зоны населенного пункта допускается принимать укрупненные показатели. Размеры жилой зоны в расчете на 1000 чел. населения для жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел. общей площади, га:

Таблица 5

| Тип застройки | этажность | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирной застройки | 2 - 3-этажной | 10 |
|  | 4 - 5-этажной | 8 |
| Блокированной | 1 - 3-этажной застройки | 8 |
| Усадебной и коттеджной застройки |  | 40 - 50 |

6.1.5  Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Показатели плотности для жилой застройки различных типов

| Тип застройки | Плотность застройки, кв.м/га |  | Коэффициент застройки квартала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "брутто" | "нетто" |  |
| Многоквартирная среднеэтажная застройка (4 - 5 этажей) | 7000 | 7500 | 0,25 |
| Многоквартирная малоэтажная застройка (2 - 3 этажа) | 4000 | 4500 | 0,25 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1 - 2 этажа) | 5000 | 6000 | 0,35 |
| Застройка одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками | 1500 | 2000 | 0,1 - 0,2 |

Примечания.

1. Указанные показатели являются максимально допустимыми для застройки в строительно-климатическом подрайоне IВ.

2. Плотности застройки "нетто" для жилой территории квартала определены в составе площади застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания площадок различного назначения, подъездов, стоянок, озеленения и благоустройства.

В плотности застройки "брутто" квартала учитываются дополнительно необходимые по расчету площади участков организаций и объектов обслуживания населения повседневного уровня.

3. Социальная норма площади жилья принята 20 кв.м общей площади на человека при условии обеспечения каждой семье отдельной квартиры или дома.

4. В условиях реконструкции плотность застройки может приниматься увеличенной, но не более чем на 5% для каждого строительно-климатического подрайона соответственно.

5. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

6.1.6  Размеры участка для многоквартирной застройки и формирующих его элементов зависят от типа, этажности и периода строительства. Минимальные размеры участка для современной средне- и многоэтажной многоквартирной застройки приведены в таблице 7.

Таблица 7

Минимальные размеры участка для современной средне- и многоэтажной многоквартирной застройки

| Элементы территории участка | Удельный показатель, кв.м/чел. при этажности 3 - 5 |
| --- | --- |
| Всего | 18 - 20 |
| Площадь застройки жилых зданий | 6,0 |
| Подъезды к зданию, тротуары <*> | 3,2 |
| Стоянки | По пункту 8.3.14 РНГП РК |
| Озелененные территории | По пункту 8.3.17 НГП РК |

<*> в том числе площадки для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования - 0,3 кв.м/чел.

Примечания.

1. Показатели таблицы приведены для жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел. Пересчет для другой жилищной обеспеченности производить по формуле:

Рн - удельный показатель новой жилищной обеспеченности, кв.м территории на чел.;

Н - новая жилищная обеспеченность, кв.м общей площади жилья/чел.;

Р20 - удельный показатель при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.

2. Допускается перераспределение показателей стоянок и озеленения между участком и ММТ в целом. В этом случае площадь участка соответственно уменьшается (увеличивается).

3. Допускается устройство общих площадок для контейнеров, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

6.1.7  Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на в кварталах многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 8

Таблица 8

| Площадки | Удельный размер территории, кв.м/чел. | Размер одной площадки, кв.м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (игровая площадка) | 0,7 | 50 <*> | 12 |
| Физкультурно-игровая площадка для детей 10 - 14 лет | 1,0 | 100 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для занятий физкультурой (дети старше 14 лет и взрослые) | 1,0 | 250 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 20 | 10 |
| Для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования (в т.ч. размещения мусоросборников, трансформаторных подстанций и т.п.) | 0,3 | в зависимости от состава объектов, но не менее 10 кв.м | 20 |
| Для стоянки автомашин <***> |  | - | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов (по 18 кв.м на 1 автомашину) | 4,1 - 8,8 |  |  |
| - при отдельном размещении стоянки (по 22,5 кв.м на 1 автомашину) | 5,1 - 10,9 |  |  |

<*> Минимальные стандартные размеры комплексных площадок без учета беговых дорожек.

<**> В зависимости от шумовых характеристик: при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса - 10 м, для хоккейных и футбольных площадок - 40 м.

<***> Минимальный показатель допускается использовать при наличии сведений о минимальном уровне автомобилизации населения, а также в условиях реконструкции и применения для размещения индивидуальных автомобилей встроенных гаражей, размещении в зоне пешеходной доступности многоуровневых гаражей.

Примечания.

1. Приведенные показатели относятся ко всей территории квартала, включая территорию отдельных участков, выделяемых под объекты капитального строительства.

2. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.

3. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м.

4. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам.

5. Площадки для выгула собак в многоэтажной застройке городов размещаются на специально отведенных территориях в пределах ММТ (группы кварталов). Условия размещения оговорены в п. 8.3.15 РНГП для Республики Коми.

В кварталах застройки с приквартирными и приусадебными участками, в том числе в блокированной застройке, садово-дачной застройке, следует сокращать удельные показатели площадок относительно приведенных в таблице 5:

- для игр детей - на 50% (размещая эти площадки в виде отдельного комплекса, например, при общественном центре);

- для стоянки автомашин на межмагистральной территории (за пределами индивидуального участка) - на 50% (размещая их в основном при общественном центре).

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований СНиП 31-02, санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.

## 6.2. Объекты образования

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами дошкольного и общего образования.

Объекты школьного и дошкольного образования размещаются в составе жилых зон или выделяются в отдельную зону только в составе документации по планировке территории.

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. В городах в условиях сложившейся плотной застройки допускается встраивать детские дошкольные образовательные организации в жилые дома. Площадь участка сокращается в этом случае на площадь застройки. Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать к общегородским магистралям.

Расстояние от здания общеобразовательной организации до красной линии застройки должно быть не менее 25 м.

6.2.1 Показатель минимального уровня обеспеченности

объектами дошкольного  образования принимается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, исходя из охвата детей услугами дошкольных образовательных организаций в городе - 85% детей в возрасте от 0 до 7 лет, в сельской местности - 75% в возрасте от 0 до 7 лет.

общеобразовательными организациями принимается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата 100% детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (1 - 11 класс) при обучении в одну смену.

организациями  дополнительного образования принимается исходя из охвата детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет: всего - 80%, в т.ч. охват детскими и юношескими спортивными школами (ДЮСШ) - 20%. Детские школы искусств, школы эстетического образования - 9% детей в возрасте 5 - 18 лет. Распределение мест между различными типами организаций осуществляется исходя из потребностей поселения. В сельских населенных пунктах места для организации дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

6.2.2.Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта

дошкольного  образования  Минимальная площадь земельного участка для размещения организации, кв.м, на 1 место:

до 50 мест - 40 кв.м,

от 50 до 90 - 30 кв.м,

от 90 до 140 - 26 кв.м,

более 140 - 23 кв.м при условии соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

Зона игровой территории включает индивидуальные для каждой группы площадки (из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей до 3 лет и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка от 3 до 7 лет) и физкультурную площадку (одну или несколько). В городах в условиях сложившейся плотной застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения принципа групповой изоляции

общеобразовательными организациями

При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:

от 40 до 400 учащихся - 50 кв.м на 1 учащегося,

от 400 до 500 учащихся - 60 кв.м на 1 учащегося,

от 500 до 600 учащихся - 50 кв.м на 1 учащегося,

от 600 до 800 учащихся - 40 кв.м на 1 учащегося,

Площадь участка принимается с учетом спортивной зоны.

6.2.3 Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов дошкольного и общего образования.

Показатель максимального уровня территориальной доступности объектов принимается:

дошкольные учреждения- пешеходная доступность – 450 метров при  застройке 1 - 2 этажа; от 3-5 этажей-360 метров; или транспортная доступность – подвозка автобусами специального назначения «дошкольные» – не более 30 минут в одну сторону.

общеобразовательные организации

пешеходная доступность -900 м при  застройке 1 - 2 этажа; 810 метров при  3-5 этажей;

транспортная доступность – подвозка автобусами специального назначения «дошкольные» – не более 30 минут в одну сторону.

## 6.3  Объекты здравоохранения

Нормативы объемов здравоохранения,  расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности населения относятся к объектам регионального значения.

Нормативы объемов медицинской помощи в расчете на 1 человека ежегодно утверждаются территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми. В связи с переходом системы здравоохранения на современный принцип планирования утрачена актуальность нормативов обеспеченности населения больничными учреждениями и амбулаторно-поликлиническими учреждениями, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р.

В Республике Коми в среднем в пересчете на количество посещений в смену норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет около 19,5 посещений в смену на 1 тыс. жителей. Он не опускается ниже норматива, установленного в распоряжении Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р: 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей.

Размещение фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. N 543н.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности населения объектами регионального значения

6.3.1  Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами здравоохранения.

Расчет показателей для объектов здравоохранения поселений производился на основе данных об обеспеченности учреждениями здравоохранения

Таблица 9

| Наименование вида учреждения здравоохранения | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность поликлиниками | посещений в смену/коек дневного пребывания, на 1000 человек | 26/2 |
| Больницы | коек на 1000 человек | 8 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 1 объект на 500 - 1200 человек, проживающих компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места размещения объекта удаленно (более 1 часа транспортной доступности) от медицинских организаций | Фельдшерско-акушерские пункты не размещаются ближе 2 км от других медицинских организаций. |
| аптечные организации | объект | В городских населенных пунктах с числом жителей: до 50 тыс. - 1 объект на 10 тыс. жителей |

Нормативы обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, медицинскими организациями скорой медицинской помощи принимать в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) Республики Коми

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях –26 посещений в смену на 1 тыс. человек;

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях – 14 коек на 1 тыс. человек;

- станции скорой медицинской помощи - 1 автомобиль на 10 тыс. жителей (но не менее 2 машин) в пределах зоны 20-мин. доступности на специальном автомобиле;

- выдвижные пункты скорой медицинской помощи - 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения (но не менее 2 машин) В пределах зоны 30-минутной доступности

- фельдшерско-акушерские пункты - 1 объект на 500 - 1200 человек, проживающих компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места размещения объекта удаленно (более 1 часа транспортной доступности) от медицинских организаций

6.3.2 Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов здравоохранения.

Уровень территориальной доступности до ближайшей медицинской организации предусматривается в зависимости от этажности застройки 3 - 8 этажей - 1250 м, 1 - 2 этажа - 1500 м.

Территориальная доступность – аптечные организации предусматривается в зависимости от этажности застройки:

3 - 8 этажей - 650 м, 1 - 2 этажа - 800 м 720 метров.

Уровень территориальной доступности станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи 20 минут на специальном автомобиле.

Доступность специализированных объектов и лечебно-профилактических медицинских организаций не нормируется.

6.3.3 Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблицей11

Таблица10

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную едницу |
| --- | --- | --- |
| Больницы | 100 коек | 4-6 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 2-3 |

## 6.4  Объекты физической культуры и спорта

В настоящее время указанные показатели в МО ГП «Жешарт»  составляют для спортивных залов примерно 100 кв.м на 1 тыс. человек в год, для плоскостных спортивных сооружений – 3037 кв.м на 1 тыс. человек в год.

Для расчета удельных значений нормативов минимально допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола спортивных залов и кв.м плоскостных сооружений на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и спорта были использованы данные СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И НОРМЫ (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) -физкультурно-спортивные залы – 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек; плоскостные сооружения – 1950 кв. м на 1 тыс. человек.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, мощностные характеристики спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

При изменении целевого показателя Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" (достижение 45,8% уровня обеспеченности населения республики по нормативу единой пропускной способности спортивных сооружений 1,9 тыс. человек на 10 тыс. жителей) указанные расчетные нормативы среднегодового прироста показателей по видам спортивных сооружений подлежат пересмотру.

6.4.1 Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

Показатель применяется ко всем расположенным на территории муниципального образования объектам общего пользования независимо от их принадлежности.

Показатель может быть уменьшен при условии использования населением муниципального образования объектов физической культуры и спорта регионального значения и местного значения муниципального района.

1,9 тыс. человек на 10 тыс. человек населения.

Площадь пола спортивных залов   350 кв.м пола на 1 тыс. человек населения, в том числе для повседневного использования населением в жилом районе городского населенного пункта, в группе близко расположенных сельских населенных пунктов с числом жителей

Площадь зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м зеркала воды на 10 тыс. человек населения, в том числе для повседневного использования населением в жилом районе городского населенного пункта. При проектировании новых жилых зон (комплексная застройка) для объектов местного значения предполагается прямое использование норматива 3,5 тыс. кв.м на 10 тыс. человек населения, допускается сокращение этого норматива только на долю объектов регионального значения.

Площадь плоскостных спортивных сооружений

19,5 тыс. кв.м на 10 тыс. человек населения Показатель может быть уменьшен при условии использования населением муниципального образования объектов физической культуры и спорта регионального значения и местного значения муниципального района.

При проектировании новых жилых зон (комплексная застройка) для объектов местного значения в документах территориального планирования и проектах планировки территории предполагается прямое использование норматива 3,5 тыс. кв.м на 10 тыс. человек населения, допускается сокращение этого норматива только на долю объектов регионального значения

6.4.2 Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта.

предусматривается в зависимости от этажности застройки:

9 этажей и более - 500 м,

3 - 8 этажей - 650 м,

1 - 2 этажа - 800 м.

Для объектов общегородского значения предусматривается транспортная доступность 30 минут, для физкультурно-спортивных центров жилых районов - 1500 м.

Значения максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов повседневного обслуживания в городских населенных пунктах устанавливаются в зависимости от плотности застройки   - до 500 метров.

Уровень территориальной доступности плавательных бассейнов 30-минутная транспортная доступность

6.4.3 Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблицей

Таблица 11

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную едницу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 4-10 |  |
| Базы отдыха | 100 посетителей |  | 10-15 |
| Дома отдыха, санатории | 100 отдыхающих и бслуживающего персонала | 3-5 |  |

## 6.5 Объекты культуры и социального обеспечения

6.5.1 Нормативы обеспеченности объектами культуры, общественного питания и бытового обслуживания приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования  Республики Коми  (РНГП), Размеры земельных участков для объектов в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания определены СП  42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Помещений для организации досуга и любительской деятельности -60 кв.м площади пола на 1 тыс. жителей. Показатель применяется для объектов повседневного обслуживания населения

Количество зрительских мест в клубах и организациях клубного типа

В населенных пунктах с числом жителей:

от 2 до 10 тыс. - 100 мест на 1 тыс. жителей

Киноустановки предусматриваются в каждом клубе.

Площадь пола танцевальных залов

10 кв.м площади пола 1 тыс. жителей Встроенные. Допускается совмещать с другими культурно-досуговыми организациями и объектами. Площадь земельного участка для размещения танцевального зала 8 кв.м площади земельного участка на 1 кв.м площади пола танцзала Расчетный показатель применяется только при планируемом размещении объекта в отдельном здании для предварительного определения требуемой площади участка.

Количество массовых библиотек (для взрослых)

В населенных пунктах с числом жителей:

свыше 3 тыс. человек, при застройке:

1 - 3 этажа - 1 объект на 3 тыс. человек,

4 - 5 этажей - 1 объект на 10 тыс. человек,

более 5 этажей - 1 объект на 20 тыс. человек

Количество детских библиотек

В поселках городского типа с населением: до 50 тыс. человек - 1 объект.

Предприятия общественного питания

В птг. Жешарт - 40 мест на 1 тыс. жителей.

Предприятия бытового обслуживания

9 мест на 1 тыс. жителей,  в том числе: предприятия непосредственного обслуживания населения в городских населенных пунктах всего - 7, для предприятий в жилой застройке - 2.

Общественные бани

Количество помывочных мест в общественных банях - 7 мест на 1 тыс. жителей

Площадь земельного участка для размещения общественной бани 0,2 - 0,4 га на объект в зависимости от числа отделений и этажности

Торговые учреждения

Нормативы обеспеченности населения торговыми предприятиями 480 квадратных метров  площади торговых объектов на 1 тысячу жителей согласно Норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Усть-Вымского района, постановления Правительства Республики Коми «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» от 02.12.2016 г. № 553

Нормативы обеспеченности населения кв.м торговой площадью

Магазины продовольственных товаров, 100 кв.м на 1 тыс. жителей:

Магазины непродовольственных товаров - 180 кв.м на 1 тыс. жителей

Для объектов повседневного обслуживания, размещаемых в городских населенных пунктах непосредственно в жилых районах, в структуре расчетного показателя на 1 тыс. жителей предусматривается:

- 60 кв.м торговой площади магазинов продовольственных товаров,

- 30 кв.м торговой площади магазинов непродовольственных товаров

Площадь земельного участка для размещения объекта торговли

Торговые центры в городских населенных пунктах, обслуживающие жителей:

до 1 тыс. человек - 0,1 - 0,2 га,

от 1 до 3 тыс. человек - 0,2 - 0,4 га,

от 3 до 5 тыс. человек - 0,4 - 0,6 га,

от 5 до 7 тыс. человек - 0,6 - 1,0 га,

В дальнейшем размеры земельного участка уточняются по заданию на проектирование в зависимости от специализации торгового центра, размещения парковки автотранспорта, дополняющих объектов инженерной инфраструктуры и характера застройки территории

Торговая площадь (площадь торговых мест) рынков

24 кв.м на 1 тыс. жителей. Площадь земельного участка для размещения рынка От 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса

Количество пунктов приема вторичного сырья

1 объект на городскую территорию Площадь земельного участка для размещения пункта приема вторичного сырья 0,01 га на объект

Количество жилищно-эксплуатационных организаций

1 объект на городскую территорию Площадь земельного участка для размещения жилищно-эксплуатационной организации 0,3 га на объект

Количество муниципальных архивов, отделений связи, отделений банка, учреждений управления

1 объект на населенный пункт

Площадь земельного участка для размещения отделения связи IV - V (до 9 тыс. жителей) - 0,07 га, Расчетный показатель используется при размещении отделения связи в виде отдельно стоящего здания. При размещении в пристроенном помещении площади земельного участка суммируются с площадью земельного участка объекта, к которому осуществляется пристройка

Площадь земельного участка для размещения отделения банка При 2 операционных кассах - 0,2 га на объект,

при 7 операционных кассах - 0,5 га на объект. Расчетный показатель используется при размещении отделения банка в виде отдельно стоящего здания. При размещении в пристроенном помещении площади земельного участка могут быть сокращены на 30% и суммируются с площадью земельного участка объекта, к которому осуществляется пристройка

Площадь земельного участка для размещения организации, учреждения управления В зависимости от этажности здания, кв.м на 1 сотрудника:

2 - 3 этажа - 40,0 - 60,0

3 - 5 этажей - 44,0 - 18,5.

6.5.2 Показатели максимального уровня территориальной доступности культурно- досуговых  объектов и объектов  бытового обслуживания населения

Показатели максимального уровня территориальной доступности объектов культуры, общественного питании, бытового обслуживания, торговли населения принимается в пределах  30 минутной пешеходной доступности.

Уровень территориальной доступности данных объектов повседневного обслуживания предусматривается в зависимости от этажности застройки:

3 - 8 этажей - 650 м,

1 - 2 этажа - 800 м.

6.5.3 Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблиц

Таблица 12

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную едницу |
| --- | --- | --- |
| Адмиистративно-управленческие учреждения | 100 служащих | 20-35 |
| Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | 100 служащих | 20-35 |
| Научные и проектные организации, ВУЗы | 100 сотрудников | 10-25 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 сотрудников | 10-15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торгового зала больше 200м2 | м2 торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 100 торговых мест | 40-50 |
| Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
| Театры, цирки, концертные залы; кинотеатры общегородского значения | 100 мест | 15-20 |
| Музеи, выставки | 100 посетителей | 10-12 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 12-20 |
| Почие гостиницы | 100 мест | 8-10 |
| Вокзалы всех типов транспорта | 100 пассажиров, в час “пик” | 10-15 |

## 6.7 Рекреации

Зоны рекреационного назначения предназначены для организации отдыха населения и для создания благоприятной среды в пределах застроенных частей территории населенных пунктов. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами отдыха

Количество мест (вместимость) в пансионатах с лечением, санаториях, санаториях-профилакториях

3 - 5 мест на 1 тыс. жителей в зоне обслуживания. Площадь земельного участка для размещения пансионата с лечением, санатория, санатория-профилактория100 - 120 кв.м на 1 место

Количество мест (вместимость) в пансионатах, домах отдыха

6 - 8 мест на 1 тыс. жителей.  Площадь земельного участка для размещения пансионата, дома отдыха 130 - 200 кв.м на 1 место

Количество мест (вместимость) в кемпингах и на зеленых стоянках

6 мест на 1 тыс. жителей Площадь земельного участка для размещения кемпинга, зеленой стоянки100 - 135 кв.м на 1 место;

Количество мест (вместимость) в туристических базах

6 мест на 1 тыс. жителей; Минимальная вместимость одного объекта должна составлять 20 мест. Площадь земельного участка для размещения туристической базы 50 - 65 кв.м на 1 место;

Количество мест (вместимость) в охотничьих, рыболовных базах

6 мест на 1 тыс. жителей Площадь земельного участка для размещения охотничьей, рыболовной базы 30 - 50 кв.м на 1 место

Количество мест (вместимость) в детских оздоровительных лагерях

20 - 30 мест на 1 тыс. жителей;

Площадь земельного участка для размещения детского оздоровительного лагеря150 - 180 кв.м на 1 место

Количество мест (вместимость) в коммунальных гостиницах

3 места на 1 тыс. жителей Площадь земельного участка для размещения коммунальной гостиницы от 25 до 100 мест - 55 кв.м на 1 место,

Количество мест (вместимость) в туристских гостиницах

5 мест на 1 тыс. жителей Площадь земельного участка для размещения туристской гостиницы от 25 до 50 мест - 75 кв.м на 1 место,

от 50 до 100 мест - 55 кв.м на 1 место

Озелененные территории общего пользования населенного пункта включают объекты озеленения, представляющие собой озелененные территории свободного посещения:  лесопарки, рощи, лесополосы, районные парки,  скверы, бульвары.

Суммарную площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных мест не менее 5 кв.м на 1 человека. Рассматриваемый показатель применительно к отдельным малым и мельчайшим сельским населенным пунктам не нормируется, может применяться к средним, большим и крупным сельским населенным пунктам,

Минимальную площадь объектов озеленения (парков, скверов, бульваров), размещаемых в жилой зоне населенных мест, следует принимать не ниже общегородские сады и парки 10 га, сады и парки жилых районов 3,0 га, скверы 0,5 га, поселковые парки – 2,0 га.

6.7.2 Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности в области благоустройства и озеленения территории поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности  объектов озеленения рекреационного назначения установлены в соответствии с климатическими характеристиками территории.

Предельная пешеходная доступность объектов озеленения рекреационного назначения определена как расстояние, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при соответствующих климатических условиях, до 10 минут пешеходной доступности.

6.7.3 Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблицей

Таблица 13

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную едницу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские парки | 100 посетителей | 5-7 |  |
| Пляжи | 100 посетителей | 15-20 |  |
| Лесопарки и заповедники | 100 посетителей | 7-10 |  |
| Базы отдыха | 100 посетителей |  | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 посетителей | 10-15 |  |
| Дома отдыха, санатории | 100 отдыхающих и бслуживающего персонала | 3-5 |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | По расчетной вместимости |  |
| Предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест | 7-10 |  |

## 6.8 Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры

Системы инженерного оборудования застройки следует проектировать на основе генерального плана развития поселений и схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы. В проектах должны быть отражены вопросы эффективного использования ресурсов, способов энергосбережения, использования современных средств для регулирования и обеспечения безопасности в работе инженерных сооружений.

Энергоснабжение

Расход электроэнергии, потребность в тепле, и мощности источников энергоснабжения для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02, СНиП 42-01,  РД 34.20.185, "Правил устройства электроустановок".

Укрупненные показатели электропотребления в соответствии с приведенными в СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица14

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами | 1360 | 4160 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1680 | 4240 |

Максимальные расчетные показатели территориальной доступности не устанавливаются.

Теплоснабжение

Теплоснабжение возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований.

Количество и единичная производительность котлов устанавливаются по расчетной производительности котельной исходя из нагрузок максимально-зимнего периода.

В районах с температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 С следует предусматривать установку резервного котла, равного по мощности котлу наибольшей производительности.

При децентрализованном теплоснабжении применяются автономные генераторы тепла различных конструкций, работающие на местных видах топлива на нефти, угле и дровах.

Строительство индивидуальных котельных допускается при отсутствии:

-  резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или котельной);

-  тепловых сетей;

Индивидуальные котельные могут быть: отдельно стоящими, пристроенными к зданиям, встроенными в здания, крышными.

Основание для проектирования и вид локальной котельной в каждом конкретном случае определяются по согласованию с энергоснабжающими организациями и органами архитектуры администрации СП.

Вводимые в действие котельные должны иметь систему автоматического регулирования для эффективного использования энергоресурсов

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий допускается применение индивидуальных  электроводонагревателей

При согласовании с электроснабжающими организациями допускается электрическая система отопления. Для объектов, размещаемых в зонах охраняемого ландшафта, предпочтение следует отдавать электрокотельным.

Применение электроэнергии возможно также для отдельно стоящих зданий при достаточной мощности источников электроснабжения.

Водоснабжения

Систему водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица15

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания 1 Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |

Расход воды по отдельным объектам различной категории потребителей следует определять по действующим нормам

Показатели водоснабжения

Таблица 16

| Водопотребители | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), м³ на человека в год |
| --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома: | 9,47 |
| с водопроводом и канализацией без ванн |  |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 14,95 |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 19,57 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 22,92 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 24,91 |
| Гостиницы с общими ваннами и душами | 11,96 |
| Гостиницы с душами во всех отдельных номерах | 22,92 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: | 19,23 |
| до 25 |  |
| Больницы, клиники со стационаром: | 11,46 |
| с общими ваннами и душевыми |  |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 20,08 |
| инфекционные | 23,92 |
| Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д.: |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 19,93 |
| с душами при всех жилых комнатах | 14,95 |
| Поликлиники, поликлиники специализированные | 1,30 |
| Детские дошкольные учреждения |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 2,14 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 7,47 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 3,89 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 9,27 |
| Прачечные: |  |
| механизированные | 7,47 |
| немеханизированные | 4,00 |
| Банки, административные здания для размещения административных помещений и офисов | 1,20 |
| Школы, школы специализированные, учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1,71 |
| Аптеки, оптики, кабинеты, консультации, отдельно стоящие и встроенные в жилые здания и нежилые здания, расположенные по красной линии застройки: |  |
| торговый зал (приемный кабинет) и подсобные помещения | 1,20 |
| лаборатория приготовления лекарств | 30,89 |
| Рестораны, бары, кафе, предприятия питания, закусочные, столовые, кулинарии, предприятия питания в жилых зданиях, расположенных по красной линии застройки: |  |
| для приготовления пищи: |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1,20 |
| продаваемой на дом | 1,00 |
| Торговые центры, супермаркеты торговой площадью от 3500 кв. м, универсамы, универмаги, торговые центры торговой площадью до 3500 кв. м | 24,91 |
| Торгово-складские,оптовые базы в зданиях | 24,91 |
| Магазины общей площадью 100-500 кв.м, магазины общей площадью до 100 кв.м | 19,93 |
| Автосалоны, совмещенные с мастерскими, автомойками гарантийного и предпродажного обслуживания | 19,93 |
| Розничные рынки: универсальные, специализированные |  |
| Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги, ремонтные мастерские | 5,58 |
| Кинотеатры, дома культуры (зрелищные учреждения) | 0,40 |
| Клубные, досугово-развлекательные и религиозные учреждения | 0,86 |
| Стадионы и спортзалы: |  |
| для зрителей | 3,00 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 5,00 |
| для спортсменов | 10,00 |

Водоотведение

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для объектов общественно-деловой зоны и многоквартирной жилой застройки принят 100%.

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.Канализация. Наружные сети и сооружения.

Водоотведение из населенных пунктов бытовых и промышленных стоков,  должно решаться комплексно, при этом полностью исключается сброс неочищенных сточных вод в водоемы. Выбор системы канализования следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов, полностью исключая сброс неочищенных сточных вод в водоемы. Если устройство системы централизованного водоснабжения отдельно стоящих зданий или их групп нецелесообразно (или невозможно), то водоснабжение таких зданий следует предусматривать по децентрализованной схеме, при этом рекомендуется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов электро и водоснабжения населения, теплоснабжения и водоотведения.

Не устанавливаются.

## 6.9 Автомобильных  дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения

Плотности магистральной улично-дорожной сети  городского населенного пункта (в километрах на квадратный километр территории в зависимости от уклона местности).

Таблица 17

| Уклон местности | Строительно-климатический подрайон IВ, кв/кв.км. |
| --- | --- |
| до 5% | 2,3 |
| от 5 до 10% | 2,9 |
| 10% и более | 3,5 |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта Расчетный показатель применяется в пределах застроенных территорий населенных пунктов составляет 1,5 - 2,5 км/кв.км

Обеспеченность станциями технического обслуживания автомобилей (СТО)

В зависимости от количества постов на СТО, га:

- на 10 постов - 1,0;

- на 15 постов - 1,5;

- на 25 постов - 2,0;

- на 40 постов - 3,5

Обеспеченность автозаправочными станциями (АЗС) Расчетный показатель применяется к территории населенных пунктов

1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей

Площадь земельного участка для размещения автозаправочной станции (АЗС) В зависимости от количества колонок на АЗС, га:

- на 2 колонки - 0,1;

- на 5 колонок - 0,2;

- на 7 колонок - 0,3;

- на 9 колонок - 0,35;

- на 11 колонок - 0,4

Количество машино-мест для постоянного хранения легкового автомобильного транспорта (открытые автостоянки, гаражи) расчетные показатели произвести из расчета не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей, включая ведомственные автомобили и такси.

Площадь земельного участка для размещения объектов Постоянного хранения легкового автомобильного транспорта

Размеры земельных участков определяются с учетом количества машино-мест и следующих норм территории на одно машино-место.

Для отдельно стоящих гаражей, кв.м на одно машино-место:

- одноэтажных - 30;

- двухэтажных - 20;

- трехэтажных - 14;

- четырехэтажных - 12;

Для наземных автостоянок - 25 кв.м на одно машино-место.

Количество машино-мест на открытых стоянках временного хранения легковых автомобилей . Показатели произвести из расчета для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- жилые районы - 25%;

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 25%;

- общегородские и специализированные центры - 5%;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15%.

Площадь земельного участка для размещения открытых стоянок временного хранения легковых автомобилей, из расчета 25 кв.м на одно машино-место.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей, включая ведомственные автомобили и такси.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

Пешеходные подходы до остановки общественного пассажирского транспорта

Расчетный показатель определяется в метрах в зависимости от уклона местности до 5%- 400метров; от 5-10% 350 метров.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения

- в общегородском центре должна быть не более 250 м;

- в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий;

- в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность подходов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена на 50%.

Уровень территориальной доступности объектов постоянного хранения легкового автомобильного транспорта (открытые автостоянки, гаражи)

Расчетный показатель определяется в метрах в зависимости от уклона местности5%- 700метров; от 5-10% 600 метров.

Уровень территориальной доступности открытых стоянок временного хранения легковых автомобилей

Пешеходные подходы от стоянок временного хранения легковых автомобилей, м:

- до входов в жилые дома - 100;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в крупные организации и объекты торговли и общественного питания - 150;

- до прочих предприятий и организаций обслуживания населения и административных зданий - 250;

- до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест приложения труда (в один конец) не должны превышать

- в городах для 90% трудящихся -25 минут.

Для ежедневно приезжающих на работу из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей, включая ведомственные автомобили и такси.

Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице18.

Таблица 18

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные городские дороги: |  |
| 1-го класса - скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Движение непрерывное. Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |
| 1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |
| Примечания 1 В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 2 В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав. 3 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов. 4 В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: - устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; - размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра. 5 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. |  |

Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 19

Таблица 19

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направ- лениях) | Наиме- ньший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибо- льший продоль- ный уклон, ‰ | Наимень- ший радиус верти- кальной выпуклой кривой, м | Наимень- ший радиус верти- кальной вогнутой кривой, м | Наиме- ньшая ширина пешехо- дной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные городские дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 130 | 3,50-3,75 | 4-10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направ- лениях) | Наиме- ньший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибо- льший продоль- ный уклон, ‰ | Наимень- ший радиус верти- кальной выпуклой кривой, м | Наимень- ший радиус верти- кальной вогнутой кривой, м | Наиме- ньшая ширина пешехо- дной части тротуара, м |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |
| Примечания 1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30. 2 Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 3 При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза. 4 Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м. 5 Для временного складирования снега в пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать одну полосу шириной 2,5 - 4,0 м или две полосы по 2,0 - 3,0 м каждая в зависимости от размера убираемой поверхности проезжей части. При назначении ширины полос и выборе способа их озеленения следует учитывать требования механизированной уборки снега 6 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 7 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 8 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 9 При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства. 10 При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.10 Объекты, имеющие промышленное и коммунально-складское, сельскохозяйственное  значение

Объекты , имеющих промышленное и коммунально-складское значение, объекты сельскохозяйственного  назначения для сельских поселений объединены в  производственную зону.

В состав производственных зон могут включаться:
- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий, сельскохозяйственных и агропромышленных комплексов, коммунально-складских объектов и обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Производственные территории различаются по параметрам размещения производств:

- класса вредности производства - I, II, III, IV, V классы (по убыванию вредности);

- величины занимаемой территории:

до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га (участок); 25,0 - 200,0 га и более (зона);

- интенсивности использования территории:

плотности застройки (кв.м/га) - 25000 - 30000; 10000 - 20000; менее 10000,

коэффициенту застройки (процент застроенности) - 0,4 - 0,5; 0,3 - 0,4; менее 0,3;

- величине грузооборота (принимается по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления):

автомобилей/сутки - до 2; от 2 до 40; более 40,

тонн в год - 40; от 40 до 100 тыс.; более 100 тыс.;

- величине потребляемых ресурсов:

водопотребление (тыс. куб.м/сутки) - до 5; от 5 до 20; более 20,

теплопотребление (Гкал/час) - до 5; от 5 до 20; более 20.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми кварталами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения

Производственную зону сельского поселения следует располагать по возможности с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

При организации производственной зоны объекты и сооружения желательно концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно селитебной зоны. Сельскохозяйственные предприятия составляет большую долю производственных зон.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать по СНиП II-97, исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Долю озеленения территории предприятий следует принимать не менее 20%.

При размещении предприятий и других производственных объектов необходимо выполнять требования охраны окружающей среды: мероприятия по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Размещение промышленных предприятий в прибрежных защитных полосах водных объектов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с региональными органами по регулированию использования и охране поверхностных вод. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водным объектам должны быть минимальными.

Размещение на прибрежных участках водных объектов складов минеральных удобрений, химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих и других сельскохозяйственных предприятий запрещается.

Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) производственных и сельскохозяйственных предприятий и санитарные разрывы до жилой застройки устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Производственные объекты, требующие больших санитарно-защитных зон, следует размещать в наиболее отдаленной от жилой зоны части производственной территории с подветренной стороны к другим производственным объектам (за исключением складов ядохимикатов). В разрыве между ними и жилой зоной допускается размещать объекты меньшего класса вредности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и могут быть размещены объекты, строительство которых допускается на территории этих зон. Перечень объектов, которые допускается размещать в пределах СЗЗ, указан в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, к ним относятся, прежде всего, коммунально-складские объекты, за исключением складов и хранилищ пищевых продуктов. Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной площадки, а также перспективного развития жилых зон.

При размещении производственных объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха с учетом требований   природоохранных мероприятий в состав  исходных данных входят:

- материалы комплексных исследований природных условий (климатических, гидрологических, экологических, лесорастительных, почвенных, инженерно-геологических, гидротехнических и т.д.);

- инженерно-геологическая оценка осваиваемой территории;

- оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду (ОВОС);

- прогноз изменений инженерно-геологических и экологических условий осваиваемой территории.

Противопожарные расстояния между производственными зданиями сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий .

Коммунально-складскую часть производственной зоны составляют объекты инженерной инфраструктуры, склады общетоварные и специализированные (картофеле- и овощехранилища, фруктохранилища, холодильники).

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

Таблица20

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 2 | Деревообрабатывающее производство, класс III | 300 |
| 3 | Промышленные объекты и производства(мясоперерабатывающие, консервные, рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения)– класс III | 300 |
| 4 | Промышленные объекты и производства (хлебопекарные, молочные и маслобойные, производства – класс IV | 100 |
| 5 | Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки, класс V | 50 |
| 6 | Фермы крупного рогатого скота более 100 и менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, овцеводческие на 5-30 тыс.голов,. птицеводческие до 100 тыс.кур-несушек и до 1 млн.бройлеров зверофермы - класс III | 300 |
| 7 | Тепличные и парниковые хозяйства, хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов - класс IV | 100 |
| 8 | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. - класс V | 50 |
| 9 | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров, класс V | 50 |
| 10 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га | 100 |
| 11 | Котельные, ТЭЦ, класс III * | 300 |
| 12 | Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, мойка автомобилей с количеством постов от 2 до5, класс IV | 100 |
| 13 | Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы). класс V | 50 |
| 14 | Площадка временного складирования ТБО мусороперегрузочные станции, класс IV | 100 |
| 15 | Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1-2 классов опасности, Скотомогильники с захоронением в ямах, класс I | 1000 |
| 16 | Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 классов опасности | 500 |

*Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений

**Для промышленных объектов по добыче природного газа с высоким содержанием сероводорода (более 1,5 - 3 %) и меркаптанов, размер СЗЗ устанавливается не менее 5000 м, а при содержании сероводорода 20 и более % - до 8000 м.

Долю озеленения территории предприятий следует принимать не менее 20%. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее, %:

| до 100 м (предприятия IV, V классов) | - 60%, |
| --- | --- |
| свыше 100 до 1000 м (предприятия II и III классов) | - 50%, |
| свыше 1000 (предприятия 1 класса) | - 40%. |

## 6.11  Предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС) - совокупность реализуемых проектных решений, направленных на защиту населения и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

- Для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров необходимо:

- разрабатывать мероприятия согласно СП 4.13130.2013

- 1.Ограничить максимальную высоту' и этажность проектируемых зданий е учетом технических параметров имеющейся в местном гарнизоне пожарной охраны пожарной техники, предназначенной для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров;

2. При разработке проектов планировки определить места и размеры (характеристику покрытия) мест установки пожарных автолестниц (автоподъемников) с учетом доступа с них в каждую квартиру или помещение.

- 3. При разработке проектов планировки определить места размещения разворотных площадок во внутридворовых территориях, размерами15х15 метров.

Мероприятия гражданской обороны (ГО) должны устанавливаться техническими регламентами

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС должны предусматриваться с учетом категорий объектов по ГО, а также с учетом отнесения территорий к группам по ГО, при разработке: - территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территории республики и ее частей;

- генеральных планов поселений;

- проектов черты населенных пунктов;

- проектов планировки районов и кварталов жилой зоны, групп общественных зданий и сооружений;

- проектов планировки производственных зон и промышленных узлов (районов) и отдельных предприятий, крупных инженерных сооружений;

- проектов межевания территорий.

В состав материалов входят мероприятия

- по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

- по  защите территорий от опасных метеорологических явлений

- по защите территорий при угрозе эпидемии

- по защите территорий при угрозе террористических актов

- по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров

- по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций

- предупреждение чрезвычайных ситуаций

- по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения

- по размещению защитных сооружений гражданской обороны

- по защите населения.

- Для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров необходимо:

- разрабатывать мероприятия согласно СП 4.13130.2013

- 1.Ограничить максимальную высоту и этажность проектируемых зданий е учетом технических параметров имеющейся в местном гарнизоне пожарной охраны пожарной техники, предназначенной для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров;

2. При разработке проектов планировки определить места и размеры (характеристику покрытия) мест установки пожарных автолестниц (автоподъемников) с учетом доступа с них в каждую квартиру или помещение.

3. При разработке проектов планировки определить места размещения разворотных площадок во внутридворовых территориях, размерами15х15 метров

## 6.12  Утилизации  и переработки бытовых и промышленных отходов

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из количества жителей обслуживаемого домовладения, принятой периодичности вывоза и нормы накопления отходов на одного человека в год, определяемой опытным путем.

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Нормативы обеспеченности объектами утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов следует принимать, исходя из объемов бытовых отходов:

1) твердых бытовых отходов:

для проживающих в муниципальном жилом фонде - 190 кг/чел. в год;

для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 270 кг/чел. в год;

2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 500 кг/чел. в год;

3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

Ориентировочная площадь участка складирования полигона твердых бытовых отходов Площадь участка, 6,5 га при средней  численности обслуживаемого населения, до 50 тыс. чел. Расчетный показатель определен с учетом расчетного срока эксплуатации 15 лет при высоте складирования 12 м. Увеличение срока предполагаемой эксплуатации требует пропорционального увеличения площади участка.

Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов на 1 тыс. т твердых бытовых отходов в год:

- предприятия по промышленной переработке бытовых отходов - 0,05 га,

- полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) - 0,05 га,

- поля компостирования - 0,5 - 1,0 га,

- сливные станции - 0,02 га,

- мусороперегрузочные станции - 0,04 га

Пункты приема вторичного сырья и опасных отходов должны располагаться во всех населенных пунктах в следующем количестве:

в населенных пунктах от 300 до 5 тыс. чел. - 1 пункт приема вторичного сырья и опасных отходов;

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов сбора и вывоза бытовых отходов и мусора не устанавливаются.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание медицинских и ртутносодержащих отходов необходимо обезвреживать на специальной  установке по обезвреживанию медицинских отходов, при наличии 1 установки на муниципальный район.

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

Размер санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для создания защитного барьера, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Представляют собой минимальные расстояния до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций Устанавливаются в зависимости от вида предприятия и сооружения:

- полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 - 2 классов опасности - 1000 м;

- полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 классов опасности - 500 м;

- полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов - 500 м; мусороперегрузочные станции - 100 м;

## 6.13   Область захоронений

Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами ритуальных услуг.

В соответствии с СП 42.13330.2011 обеспеченность объектами ритуальных услуг принимается равной:

-для кладбищ  традиционного захоронения - не менее 0,26 га на 1000 человек населения,  с минимальными размерами земельного участка 0,16 га на объект . Следует  изолировать полосой  зеленых насаждений  и предусматривать  к  ним подъездные пути и стоянки автомобилей.

Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности объектов ритуальных услуг.

Для объектов ритуальных услуг принимается транспортная доступность – не более 30 минут.

## 7 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Кодексы и Федеральные законы

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации, постановления и приказы федеральных министерств

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении «Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09. 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О Социальных нормах и нормативах».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р «О Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 г. № 203 «Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

Приказ МЧС России от 30.12.2005 г. № 1027 «О дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы».

Приказ МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Приказ МЧС России от 16.03.2007 г. № 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности».

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 г. №  287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 г. № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации».

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

ГОСТы

ГОСТ 12.1.033 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями № 1, 2).

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация.

ГОСТ 22.0.02–94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 22.0.03–97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ 22.0.05–97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ 22.0.06–95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий.

ГОСТ 22.0.07–95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ Р 23.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 23.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (с изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. Постановлением Госстандарта России от 31.05.200 г. № 148-ст).

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с Изменением № 1).

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования.

СНиПы

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах.

СНиП Инструкция по проектированию крышных котельных (дополнение к СНиП II-35-76 Котельные установки и СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение).

Своды правил

СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей.

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

СП 121.13330.2012 Аэродромы.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СП 155.13130.2014 Требования пожарной безопасности. Склады нефти и нефтепродуктов.

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.

СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.

СП 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СП 51.13330.2011 Защита от шума.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны.

СП 99.13330.2012 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

Санитарные нормы и правила, санитарные нормы

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений  и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

РДС, МДС, СН

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

МДС 15-1.99 Методические рекомендации по разработке Порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и иных поселений.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

Иные нормативные и методические документы

ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.

ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам.

ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

ТК Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (введены в действие распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 г. № ОС-468-р).

Законы Республики Коми, постановления и распоряжения Правительства Республики Коми

О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года №45.

Закон Республики Коми от 19.10.1999 N 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Закон Республики Коми от 14.05.2005 г. № 42-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми».

Постановление Правительства Республики Коми от 10.09.2007 г. № 209 «О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения».

Постановление Правительства Республики Коми от 29.04.2009 г. № 102  «О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Республики Коми от 10.07.2014 г. № 275 «О режиме использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.11.2009 г. № 438-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 14.07.2011 г. № 270-р «Об утверждении Перечня объектов экономики, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров».

Распоряжение Правительства РК от 27.05.2013 г. № 194-р «О комплексе работ, направленных на совершенствование системы стратегического планирования в Республике Коми».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.05.2013 г. № 198-р  «Об утверждении перечней населенных пунктов в Республике Коми, подверженных угрозе лесных пожаров, затопления, на территории которых действуют потенциально опасные объекты».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.10.2014 г. № 356-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов и объектов экономики, участков нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, подверженных угрозе подтопления».

Лесной план Республики Коми (утвержден Распоряжением главы Республики Коми от 05.08.2011 г. № 246-р).

Постановление Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. №133 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми» (далее по тексту РНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», утвержденные решением Совета МОМР «Усть-Вымский» от 27.12.2016 г. №13/6-81.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  муниципального района «Усть-Вымский» на период до 2030 года  от 24 декабря  2014 года № 35/5-279

Постановление Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. №133 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми» (далее по тексту РНГП)

Генеральный план МО ГП «Жешарт», выполненный в 2013 г.научно-исследовательским  институтом «Земля и город», утвержденный Советом МОГП «Жешарт» №3-15/455  от 27.12.2013 г.

Муниципальные программы

Муниципальная программа муниципального района «Усть-Вымский» «Развитие экономики» » на период до 2020 года, утверждённую постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 884(в редакции от 02.11.2015г. № 562)

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства на период до 2020г », утверждённую постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 889 ( в редакции от 12.02.2015г. № 111)

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района  «Усть-Вымский» «Культура»  на период до 2020г.

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения на территории МО МР «Усть-Вымский», утвержденную постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013г. №888 (в редакции  от 26.06.2015г.  № 423)

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Жешарт» на 2016-2033 годы от 28.09.2016 г №354

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2017 год» от 23.04.2017 г №4-9/64